- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类-公示稿）

项目名称：全屋定制9.8万立方米高端生态家俱板项目

建设单位（盖章）：广西鹿寨县闽佳木业有限公司

编制日期：       2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

建设项目环境影响报告书（表）

编制情况承诺书

本单位柳州市鸿瑞科技有限公司（统一社会信用代码  91450200785219757W  ）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的全屋定制9.8万立方米高端生态家俱板项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 梁克明（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 05354523505450230 ，信用编号  BH017556），主要编制人员包括  梁克明（信用编号 BH017556）、 黄红霞（信用编号 BH034566）（依次全部列出）等 2人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)：柳州市鸿瑞科技有限公司

2023年9月11日

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	30

五、环境保护措施监督检查清单	65

六、结论	67

附表

建设项目污染物排放量汇总表

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目总平面分布图

附图3 项目监测点位图

附图4 广西桂中现代林业科技产业园土地利用规划图

附图5 鹿寨县城声环境功能区划分

附图6 广西桂中现代林业科技产业园雨水工程规划图

附图7 广西桂中现代林业科技产业园污水工程规划图

附图8 项目厂区内雨污管线图

附图9 项目用地及周边环境现状照片

附图10 项目与鹿寨县饮用水源保护区位置关系图

附图11 项目与柳州市环境管控单元位置关系图

附件

附件1 委托书

附件2 营业执照

附件3 项目备案证明

附件4 土地使用证明

附件5 项目所在园区规划环评审查意见的通知

附件6-1 年产19万立方米胶合板建厂项目环评批复

附件6-2 年产5000吨脲醛树脂胶水和250吨酚醛树脂胶水（自用）项目环评批复

附件7-1 年产19万立方米胶合板建厂项目验收意见验收意见

附件7-1 年产5000吨脲醛树脂胶水和250吨酚醛树脂胶水（自用）项目验收意见验收意见

附件8 排污许可证

附件9 引用区域监测报告

附件10 责任声明书

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 全屋定制9.8万立方米高端生态家俱板项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2308-450223-07-02-814417 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | ** | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 |  | 广西柳州市鹿寨县鹿寨镇十里亭（广西桂中现代林业科技产业园） |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经：109°46'15.088"，北纬：24°29'8.808" |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2021胶合板制造 | 建设项目 行业类别 | 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 20-34人造板制造202-其他 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 |  | 柳州市鹿寨县科技工贸和信息化局 | 项目审批（ 备案）文号 | 2308-450223-07-02-814417 |
| 总投资（万元） |  | 1900 | 环保投资（万元） | 5万 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.2 | 施工工期 | 2023.10-2024.3 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 项目位于广西桂中现代林业产业园内，属于广西鹿寨高新技术产业开发区的一部分。广西壮族自治区人民政府以《广西壮族自治区人民政府关于同意广西鹿寨经济开发区扩区的批复》（桂政函[2017]68号〉同意开发区进行扩区，扩区后的广西鹿寨经济开发区更名为广西鹿寨高新技术产业开发区，鹿寨经济技术开发区管委会委托中设设计集团股份有限公司于2017年编制了《广西鹿寨高新技术产业开发区总体规划》（2017-2030年)。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《广西鹿寨高新技术产业开发区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》于2018年9月27日获得《柳州市环境保护局关于印发<广西鹿寨高新技术产业开发区总体规划（2017-2030年）环境影响报告书>审查意见的通知》 （柳环规划函[2018]70号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《广西鹿寨高新技术产业开发区总体规划（2017-2030）》相符性分析 2017年4月，广西壮族自治区人民政府以《广西壮族自治区人民政府关于同意广西鹿寨经济开发区扩区的批复》（桂政函〔2017〕68号）同意开发区进行扩区。扩区后的广西鹿寨经济开发区规划面积1219.41公顷，共分为六个区块：区块一汽配产业园，规划面积99.21公顷；区块二鹿寨工业园区，规划面积684.02公顷；区块三城西南片区，规划面积413.47公顷；区块四广西桂中现代林业科技产业园，规划面积29.41公顷；区块五广西鹿寨寨沙农产品加工商贸物流园，规划面积11.16公顷；区块六鹿寨县江口乡工业园，规划面积45.24公顷。 广西桂中现代林业科技产业园位于鹿寨镇十里亭桂海高速公路两旁，规划面积134.75公顷。规划以高档板材生产为主导，推动木材精深加工、家具制造、电子商务及仓储物流一体化发展，着力打造为西南最大的板材生产及家具制造为主的林业科技产业园。 本项目位于广西桂中现代林业科技产业园，主要为全屋定制高端生态家俱板制造，符合广西桂中现代林业科技产业园定位和发展方向。 2、《广西鹿寨高新技术产业开发区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》相符性分析 根据《广西鹿寨高新技术产业开发区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》及其审查意见（柳环规划函〔2018〕70号），详见附件5，广西桂中现代林业科技产业园以高档板材生产为主导，推动木材精深加工、家具制造、电子商务及仓储物流一体化发展，着力打造为西南最大的板材生产及家具制造为主的林业科技产业园。本项目属于高端生态家俱板生产项目，属于家具制造行业，用地性质属于二类工业用地，建设选址位于广西桂中现代林业科技产业园，符合广西鹿寨高新技术产业开发区的产业定位和项目入园准入条件。 - 与《广西桂中现代林业科技产业园总体规划（2019-2025）》相符性分析 桂中现代林业科技产业园区位于广西区柳州市鹿寨县境内，以现有一期（一区）园区形成初步产业集聚为基础，扩大园区的发展规模。规划用地范围总面积842.61公顷，园区规划范围分为三个区域，分别为一期（二区）、一期（三区）和二期。 产业园区以鹿寨县现有的实木复合地板基材产业为基础，本着“延链、补链、强链”的原则，向上下游产业延伸和完善产业链条。一方面，大力发展实木复合地板产业，未来强化科技支撑，拓展地板产品的种类，打造产业链完善的地板产业集聚区；另一方面，依托“东融”战略，通过承接广东家居制品企业的转移，推动产业向高附加值终端制品方向发展。未来，扩大鹿寨家居材料的生产能力，大规模引入国内知名家居制品生产企业，提高产品研发与设计能力，逐步向定制家居和智能家居等方向发展。 本项目位于广西桂中现代林业科技产业园一期（二区）范围内，主要为全屋定制高端生态家俱板制造，符合广西桂中现代林业科技产业园定位和发展方向。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - “三线一单”符合性分析 A.生态保护红线 项目位于广西桂中现代林业科技产业园内，根据《柳州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（柳政规〔2021) 12号），柳州市“三线一单”图集，全市共划定环境管控单元97个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元主要包括生态保护红线、一般生态空间、县级以上饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等生态功能区域；全市划定优先保护单元49个。重点管控单元主要包括工业园区、县级以上城镇中心城区及规划区、矿产开采区、港区等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及环境问题相对集中的区域；全市划定重点管控单元39个。一般管控单元为优先保护单元、重点管控单元以外的区域，衔接乡镇边界形成管控单元；全市划定一般管控单元9个。 鹿寨县共划分16个环境管控单元。 表1-1 鹿寨县环境管控单元名录 行政区域; 环境管控单元分类; 环境管控单元名称. 鹿寨县; 优先保护单元; 广西柳州拉沟自治区级自然保护区生态保护红线. 广西柳州洛清江自治区级森林公园生态保护红线. 广西鹿寨香桥岩溶国家地质公园生态保护红线. 桂北山地水源涵养与生物多样性维护生态保护红线. 架桥岭-大瑶山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线. 柳江-黔江流域水源涵养生态保护红线. 融安-鹿寨-永福岩溶山地水土保持生态保护红线. 湘江-桂江流域水源涵养生态保护红线. 柳州市古偿河饮用水保护区一般生态空间. 鹿寨县县城饮用水水源保护区一般生态空间. 鹿寨县其他优先保护单元. 重点管控单元; 广西鹿寨经济开发区重点管控单元. 鹿寨县城镇空间重点管控单元. 鹿寨县布局敏感区重点管控单元. 鹿寨县其他重点管控单元. 一般管控单元; 鹿寨县一般管控单元. 本项目位于广西桂中林业科技产业园，项目属于鹿寨县其他重点管控单元的广西鹿寨经济开发区重点管控单元，项目与柳州市环境管控单元位置关系见附图11。项目不涉及自然保护区及饮用水水源保护区，不涉及重点生态功能区、生态敏感区、禁止开发区等重要生态功能区或生态环境敏感、脆弱区的其他区域，不属于划定生态保护红线范畴，符合生态保护红线要求。 B、环境质量底线 根据区域环境质量现状调查，建设项目所在区域水环境、空气环境均能满足相应环境质量标准要求。项目废气、废水和固体废物经采取措施后均能达标排放，对区域空气环境、地表水环境和土壤环境影响不大。因此，项目不会触及环境质量底线要求。 C、资源利用上线 本项目生产过程中消耗一定的电资源、员工生活过程中消耗少量水资源，项目运营期间用电由市政电网供给，用水由市政管网供给。年耗电量、耗水量较少，市政供给可满足项目需求，不会超过区域资源利用上线要求。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。 D、环境准入负面清单 本项目属于木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委，2020-01-01实施）中的淘汰、限制类项目，项目建设符合国家产业政策，项目符合行业准入，本项目主要为高端生态家俱板制造，项目主要工序为涂胶、锯边、热压等，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，属于允许类。因此，本项目建设与国家产业政策相符，不属于环境准入负面清单的项目类别。项目符合广西鹿寨高新技术产业开发区发展定位，不在园区发展负面清单内，详见表1-2。 表1-1 广西鹿寨高新技术产业开发区环境准入负面清单 序号; 鹿寨高新技术产业开发区 环境准入负面清单; 本项目情况; 是否属于负面清单内. 1; 未达到国内清洁生产水平的建设项目，不得进入园区。; 本项目达到国内清洁生产水平。; 否. 2; 新建项目禁止自备燃煤锅炉或自备电厂，未通过自治区“两高”审查会审查的高耗能、高污染项目禁止入区。; 项目生产设备采用电能，从供电管网接入；配备有生物质锅炉，不属于两高项目; 否. 3; 属于国家明令淘汰的或者属于产业结构调整指导目录中限制类、淘汰类项目的，禁止入区。; 项目属于允许类，不属于限制类、淘汰类。; 否. 4; 依据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发[2013]41号），严禁产能过剩产业的新增产能项目入区，包括钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等。; 项目不属于产能过剩产业。; 否. 5; 依据《广西生态保护红线管理办法（试行）》，与管理办法要求冲突的建设项目禁止入区。; 项目符合生态保护红线要求。; 否. 6; 依据《水污染防治行动计划》，根据相关环境风险评价及分级方法、技术规范和导则，在采取风险防范措施后仍存在重大环境风险的项目禁止入园，特别是对居民区及地表水体产生重大风险的项目。; 项目无重大危险源，不存在重大环境风险。; 否. 7; 根据鹿寨高新技术产业开发区总体规划，不同功能区产业布局已相对明确，产业布局应按要求施行，不得违背布局方案零乱设置。; 项目属于木材加工行业，位于广西桂中现代林业科技产业园，符合鹿寨高新技术产业开发区总体规划。; 否. 2、选址合理性分析 项目属于高端生态家俱板生产项目，位于广西桂中现代林业科技产业园，项目用地性质属于二类工业用地，符合《广西鹿寨高新技术产业开发区总体规划（2017-2030年）》产业定位要求。项目选址不涉及饮用水源保护区、基本农田、自然保护区、风景名胜区、文物古迹等敏感保护目标。综上所述，项目选址是合理的。 3、与鹿寨县饮用水水源保护区相符性分析 根据《广西壮族自治区人民政府关于同意调整鹿寨县县城洛清江饮用水水源保护区的批复》（桂政函〔2021〕128号），本次对鹿寨县县城洛清江饮用水水源保护区范围进行调整，具体划定范围如下： （1）一级保护区 水域范围：长度为取水口上游1000米至下游100米，宽度为洛清江多年平均水位对应的高程线下的水域。水域面积：0.2平方公里。 陆域范围：一级保护区水域沿岸纵深50米的陆域范围。陆域面积：0.12平方公里。 一级保护区总面积：0.32平方公里。 （2）二级保护区 水域范围：长度为一级保护区的上游边界向上游延伸4000米（洛清江三角支流汇入口，距龙兴电站大坝约650米）、下游边界向下游延伸200米，宽度为洛清江多年平均水位对应的高程线下的水域；石鼓河支流长度为自汇入口向上游延伸2000米，宽度为该支流多年平均水位对应的高程线下的水域。水域面积：0.68平方公里。 陆域范围：一级、二级保护区水域沿岸纵深不小于1000米的陆域（一级保护区陆域除外），但不超过流域分水岭范围。陆域面积：9.92平方公里。 二级保护区总面积：10.6平方公里。 （3）准保护区。 水域范围：长度为二级保护区的上游边界向上游延伸6480米至桐木断面，各汇入支流长度为自汇入口向上游延伸2000米，宽度为洛清江及各支流多年平均水位对应的高程线下的水域。水域面积：2.0平方公里。 陆域范围：准保护区水域沿岸纵深不小于1000米的陆域（二级保护区陆域除外），但不超过流域分水岭范围。陆域面积：25.09平方公里。 准保护区总面积：27.09平方公里。 项目位于该水源地二级保护区陆域边界东南面约4.8km，距离西北方向饮用水水源地取水口约5.4km，位于该水源地下游，项目与该水源保护区位置关系见附图10。经调查，本项目不涉及鹿寨县乡镇及农村饮用水源保护区。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 广西鹿寨县闽佳木业有限公司于2019年9月20日取得柳州市鹿寨生态环境局关于《年产19万立方米胶合板建厂项目》的环评批复（鹿环审字〔2019〕38号），见附件6-1，并于2020年10月取得建设项目竣工环境保护验收专家意见，详见附件7-1。于2021年8月6日取得鹿寨县行政审批局关于《年产5000吨脲醛树脂胶水和250吨酚醛树脂胶水（自用）项目》的环评批复（鹿审环批复〔2021〕26号）见附件6-2，并于2022年5月18日取得该项目竣工环境保护验收专家意见，详见附件7-2。 根据经济市场趋势变化，闽佳木业公司适时调整产业，将原先的建筑胶合板生产调整为全屋定制高端生态家俱板生产，取消19万立方米胶合板生产线，利用原厂房、原生产线改造、部分生产设备及新增全屋定制设备来生产全屋定制高端生态家俱板，生产规模为9.8万立方米高端生态家俱板，投资1900万元，利用原来19万立方米建筑板生产线改造，利用部分原来的设备，再新增全自动4.0全屋定制设备、数控裁板据、钻机封边机、开料机等设备。项目已在柳州市鹿寨县科技工贸和信息化局进行备案，项目代码为2308-450223-07-02-814417，备案证明见附件3。 2、项目概况 （1）项目建设内容 现有项目占地面积35223.9m2，建筑面积27190.56m2，建设内容主要为生产车间、办公楼、宿舍、仓库等，其主要组成见表2-1所示。 表2-1 项目组成一览表 类别; 名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间（2间）; 1F，建筑面积21454.56m2，高度为12m，砖混彩钢结构，包含仓库、全屋定制生产区; 依托现有. 辅助工程; 办公楼; 4F，高度为12m，建筑面积1860m2，包括食堂，砖混结构; 依托现有. 宿舍楼; 4F，高度为12m，建筑面积3840m2，砖混结构; 依托现有. 门卫; 1F，建筑面积36m2，砖混结构; 依托现有. 公用工程; 供水; 由市政自来水公司提供; 依托现有. 排水; 生活污水经化粪池处理后由市政管网排入鹿寨县城污水处理厂，再排入洛清江; 依托现有. 供电; 由市政电网提供，年用电量为250万kWh/a; 依托现有. 供暖; 厂房无需供暖，办公区冬季采用空调供暖; 依托现有. 制冷; 项目厂房夏季无需制冷，采用自然通风方式，办公区冬季采用空调制冷; 依托现有. 供热; 10t/h生物质锅炉; 依托现有. 食堂; 项目食堂设有2个灶台，供员工午餐、晚餐; 依托现有. 环保工程; 噪声治理; 建筑物墙体隔声，设备基础减振，安装消声器等; 依托现有. 废水治理; 生活污水：化粪池，容积为100m3; 依托现有. 初期雨水：1个初期雨水池200m3，厂区内实行雨污分流制，厂区雨水经雨水管网进入初期雨水池沉淀后由市政管网排入鹿寨县城污水处理厂，再排入洛清江; 依托现有. 事故废水：1个事故应急池250m3; 依托现有. 固废治理; 一般工业固体废物暂存间，建筑面积10m2；危废置于危废暂存间，建筑面积10m2; 依托现有. 废气治理; ①预压、热压废气（甲醛、非甲烷总烃）→集气罩+碱水水洗+除雾+光氧化+活性炭吸附+2#排气筒; 依托现有. ②锯、刨、砂光、裁板等废气（颗粒物）→集气罩+布袋除尘+3#排气筒; 利旧. ③锅炉废气采用静电除尘处理+1#排气筒; 依托现有. 防渗工程; 厂区内甲醛、苯酚罐区、制胶生产区、储胶生产区、原料储存区、事故应急池、初期雨水、危险废物暂存间已按重点防渗区防渗，防渗层已采用铺设为2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数≤1×10-10cm/s），符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗技术要求；厂区内循环水池按一般防渗区防渗，防渗性能不低于1.5 m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层；厂区其他区域地面硬化为简单防渗。; 依托现有. 2、产品方案和产品规模 本扩建项目利用原来19万立方米建筑板生产线改造成全屋定制高端生态家俱板生产线，生产规模为年产9.8万立方米定制家具板。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 产能; 备注. 1; 全屋定制家俱板; 万m3/a; 9.8; 外售. 3、主要原辅材料及能源消耗 （1）原辅材料用量情况 本项目只在原胶合板生产线进行改造，现有胶水生产线不发生改变。主要涉及原辅材料及能源消耗情况表2-3 表2-3 主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 原辅材料名称; 技改前消耗量; 技改后消耗量; 增减量; 备注. 1; 桉木板; 240000m3; 66000m3; -174000m3; 外购，将原建筑胶合板生产转为全屋定制高端家具板生产. 2; 实木面板; 0; 44000m3; +44000m3; 外购. 3; 浸渍纸（面纸）; 200万张/a; 0; -200万张/a; 外购. 4; 脲醛树脂胶; 0; 1000t/a; +1000t/a; 自产. 5; 三聚氰胺胶; 8550t/a; 1500t/a; -6050t/a; 外购. 6; 润滑油; 1t/a; 1t/a; 0; 外购. 7; 生物质颗粒燃料; 3131t/a; 2118.5t/a（技改项目1987.5t/a+制胶项目131t/a）; -1012.5t/a; 外购. 8; 水; 39620m3/a; 39620m3/a; 0; 市政自来水公司. 9; 电; 300万kWh/a; 250万kWh/a; -50万kWh/a; 市政电网. 脲醛树脂胶，自行生产，胶水密封保存。脲醛树脂胶主要为甲醛和尿素反应生成的水溶性初期缩合物，又称脲甲醛树脂，英文缩写UF。加工成型时发生交联，制品为不溶不熔的热固性树脂。固化后的脲醛树脂颜色比酚醛树脂浅，呈半透明状，耐弱酸、弱碱，绝缘性能好，耐磨性极佳，价格便宜，但遇强酸、强碱易分解，耐候性较差，可粘接木材、纸、竹、棉等类物质，广泛用于国内胶合板生产。 三聚氰胺胶，外购，不自行生产。三聚氰胺胶由三聚氰胺和甲醛缩聚而成，特点是化学活性高、热稳定性好、耐沸水性，耐化学药品性和电绝缘性好；耐热性和耐水性优于酚醛树脂皎和脲醛树脂胶，但固化后三聚氰胺胶层脆性大，未固化的胶贮存期短。液体三聚氰胺胶为乳白色均匀粘性物，固化后的三聚氰胺胶为无色透明、富有光色。 4、主要生产设备 项目主要的生产设备详见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号; 设备; 型号; 数量; 备注. 生产设备. 1; 涂胶机; 一半机; 9台; 利旧. 2; 冷压机; 3×6尺; 6台; 利旧. 3; 拼接流水线; 3×6尺; 26条; 利旧. 4; 热压机; 3×6尺; 17台; 利旧. 5; 锯边机; 3×6尺; 3台; 利旧. 6; 封边机; 3×6尺; 2台; 利旧. 7; 叉车; 3Ｔ机动叉车; 20台; 利旧. 8; 全自动4.0全屋定制设备; /; 2台; 新增. 9; 数控裁板锯; /; 1台; 新增. 10; 钻机; /; 3台; 新增. 11; 开料机; /; 1台; 新增. 8; 生物质锅炉（燃生物质燃料）; 10t/h; 1台; 依托原有. 环保设备. 1; 布袋除尘器; /; 1套; 利旧. 2; 静电除尘器; /; 1套; 依托原有. 3; 碱水水洗+除雾+光氧化+活性炭吸附; /; 1套; 依托原有. 5、劳动定员及工作制度 全厂共有职工300人，均住宿，全年生产250天，每天工作8小时。本项目无新增员工，工作制度不变。 6、公用工程 （1）给、排水 本项目为技改项目，生产过程不涉及生产用水，不新增员工，无生产废水和生活污水产生。 （2）供电： 项目用电由市政电网提供，总用电量为250万kW h/a。 （3）供热 本项目依托原项目的1台10t/h蒸汽锅炉，工作时间为8h/d，以满足生产的供热要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （1）全屋定制高端生态家俱板工艺流程： 图2-1 全屋定制高端生态家俱板工艺流程图 工艺流程简述 ①涂胶：项目符合要求的桉木单板、实木面板，无需烘干，人工选定单板后，使用涂胶机将脲醛树脂（自产）、三聚氰胺树脂（外购）均匀涂于木板正反面，并按照不同产品要求进行拼接。该环节会产生废气G1非甲烷总烃、甲醛，固体废物有废胶渣S1、废三聚氰胺树脂原料桶S2、废脲醛树脂胶桶S3。 ②拼接：将涂上胶水的木板进行拼接组坯，该工序为人工操作。 ③冷压：组坯好的木板置于冷压机进行冷压，使得胶合板初步粘合。 ④热压：将滚过面板胶的胶合板送到热压机上进行热压，使得胶合板充分粘合，形成完整的一块胶合板，该环节会产生废气G2非甲烷总烃、甲醛，噪声N；项目热压供热由10t/h生物质燃料蒸汽锅炉供应。锅炉燃料使用生物质颗粒，生物质燃烧过程会产生SO2、颗粒物、NOx，锅炉废气采用静电除尘器进行处理，最后经1根40m高的排气筒排放。 ⑤锯边、刨料：热压后的板子经过12~24小时冷却后，采用锯边机对其进行锯边，锯边后幅面尺寸达到规格要求，锯边会产生木屑粉尘（G3）和边角料（S4）；锯边后的板子表面粗糙，使用刨机对粗糙表面处理，此过程产生木屑粉尘（G4）和边角料（S5）。 ⑥划线、裁板：根据图纸将选好的家具板材加工成型，按照要求的尺寸进行划线、裁板，裁板过程产生少量的木屑粉尘（G5）和边角料（S6）。 ⑦打眼开榫、开槽起线：按照图纸工艺要求对板材进行打眼开榫、开槽起线，此过程产生木屑粉尘（G6、G7）和边角料（S7、S8）。 ⑧砂光：采用砂光机对板子进行表面砂光，使表面光滑平整、厚度均匀一致，砂光过程将产生木屑粉尘（G8）。 ⑨组装、检验：将制作好的家俱板与配件进行组装，经检验合格后的成品包装入库。 - 项目产污情况汇总 - 本项目产污情况与处理措施见下表所示。 表 2-5 运营期污染物分析表 污染物类型; 序号; 主要污染物; 产生环节; 治理措施. 废气; G1; 甲醛、非甲烷总烃; 涂胶; 集气罩+碱水水洗+除雾+UV光氧化+活性炭吸附+17m高2#排气筒. G2; 甲醛、非甲烷总烃; 热压. G3; 颗粒物; 锯边; 集气罩+布袋除尘+17m高的3#排气筒. G4; 颗粒物; 刨料. G5; 颗粒物; 裁板. G6; 颗粒物; 打眼开榫. G7; 颗粒物; 开槽起线. G8; 颗粒物; 砂光. G9; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 生物质锅炉; 静电除尘器+40m高的1#排气筒排放. 固体 废物; S1; 废胶渣; 涂胶; 委托有资质的单位进行处置. S2; 废三聚氰胺树脂原料桶; 原料包装. S3; 废脲醛树脂胶桶; 原料包装. S4; 边角料; 锯边; 用作生物质锅炉燃料. S5; 边角料; 刨料. S6; 边角料; 裁板. S7; 边角料; 打眼开榫. S8; 边角料; 开槽起线. S9; 灰渣; 生物质锅炉; 经收集后供给周边农户用作农肥. S10; 木屑粉尘; 布袋除尘; 用作生物质燃料. S11; 废活性炭; 活性炭吸附; 委托有资质的单位进行处置. S12; 废含油抹布; 设备维修. S13; 废润滑油; 设备维修. S14; 废润滑油桶; 原料包装. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、企业发展历程及概况 广西鹿寨县闽佳木业有限公司（以下简称“闽佳木业”）成立于2018年，公司主要经营范围有：胶合板、木地板、木门窗、木楼梯、防腐木、家具、人造板、旋切单板、锯材、包装箱、木片、胶合板粘合剂、新型建筑材料的制造、加工及销售；树苗培育及销售。 根据经济市场趋势变化，闽佳木业公司适时调整产业，将原先的胶合板生产调整为全屋定制高端生态家俱板生产，取消19万立方米胶合板生产线，利用原厂房、部分生产设备及新增全屋定制设备来生产全屋定制高端生态家俱板，生产规模为9.8万立方米高端生态家俱板，投资1900万元，利用原来19万立方米建筑板生产线改造，利用部分原来的设备，再新增全自动4.0全屋定制设备、数控裁板据、钻机封边机、开料机等设备。拟建项目已在柳州市鹿寨县科技工贸和信息化局进行备案，项目代码为2308-450223-07-02-814417，备案证明见附件3。 2、现有工程环评、竣工环境保护验收及排污许可手续情况 闽佳木业现有项目环保手续办理情况如下： 表2-6 现有工程环保手续办理情况表 项目名称; 建设规模; 时间; 事件; 文号; 备注. 年产19万立方米胶合板建厂项目; 19万立方米胶合板; 2019.9.20; 取得项目环评批复; 鹿环审字〔2019〕38号; 目前将生产线改造为全屋定制高端生态家俱板生产线. 2020.10; 完成自主验收; /. 年产5000吨脲醛树脂胶水和250吨酚醛树脂胶水（自用）项目; 5000吨脲醛树脂胶水和250吨酚醛树脂胶水; 2021.8.9; 取得项目环评批复; 鹿审环批复〔2021〕26号; /. 2022.5; 已完成自主验收; /; /. 另外，公司已取得排污许可证，证书编号为91450223MA5NJUYK25001U。 3、与本项目有关的现有污染情况 现有主要生产设备 表2-7 现有主要生产设备一览表 序号; 设备; 型号; 数量; 用途; 备注. 年产19万胶合板生产线. 1; 涂胶机; 一半机; 20台; 涂胶板; 将生产线改造为全屋定制高端生态家俱板生产线. 2; 冷压机; 3×6尺; 6台; 冷压成形. 3; 拼接流水线; 3×6尺; 26条; 拼排板坯. 4; 热压机; 3×6尺; 20台; 热压成形. 5; 锯边机; 3×6尺; 3台; 四边齐，成型标准规格. 6; 封边机; 3×6尺; 2台; 封边. 7; 叉车; 3Ｔ机动叉车; 20台; 厂内运输. 胶水生产线. 1; 反应釜; 20m3; 1个; 脲醛树脂胶生产装置; 胶合板配套生产线，属于中间产品，不外售. 2; 反应釜; 5m3; 1个; 酚醛树脂胶生产装置. 3; 甲醛罐; 150m3; 1个; 原料储罐. 4; 苯酚罐; 80m3; 1个; 原料储罐. 公用设备. 1; 生物质锅炉（燃生物质燃料）; 10t/h; 1台; 提供热量; 为胶合板热压工序及制胶生产提供热能. 环保设备. 9; 布袋除尘器; /; 1套; 用于处理生产车间粉尘; /. 10; 高压静电除尘器; /; 1套; 用于处理生物质锅炉燃烧废气; /. 11; 碱水水洗+除雾+光氧化+活性炭吸附; /; 1套; 用于处理有机废气; /. （2）现有项目主要原辅材料 将19万立方米胶合板生产线改造为年产9.8万立方米全屋定制高端生态家俱板，现有工程只有胶水生产线，故现有工程原辅材料消耗情况见表2-8。 表2-8 原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 消耗量; 备注. 一、脲醛树脂胶生产原料. 1; 甲醛; 3200t; 甲醛浓度为37%，储存于储罐中. 2; 尿素; 1600t; 袋装存于原料仓库. 3; 三聚氰胺; 160t; 袋装存于原料仓库. 4; 氢氧化钠（片碱）; 40t; 袋装存于原料仓库. 5; 甲酸; 10t; 桶装存于原料仓库. 6; 聚乙烯醇; 15t; 袋装存于原料仓库. 二、酚醛树脂胶生产原料. 1; 甲醛; 55.3t; 甲醛浓度为37%，储存于储罐中. 2; 苯酚; 190.6t; 储存于储罐中. 3; 甲酸; 1.75t; 桶装存于原料仓. 4; 氢氧化纳（片碱）; 3t; 袋装存于原料仓库. 三、能源. 1; 生物质颗粒; 131t/a; 外购. 2; 新鲜水; 23120m3/a; 市政自来水公司. 3; 电; 50万kWh/a; 市政电网. （3）现有项目工艺流程 1、脲醛树脂胶工艺流程： 甲醛储罐 水蒸气 生产车间 尿素、三聚氰胺、甲酸、 聚乙烯醇、氢氧化钠 回流冷凝 计量 反应釜 水蒸气，不冷凝气体（游漓甲醛、氨气、非甲烷总烃） 储胶池 少量水 除雾+UV光氧化+活性炭吸附装置 2#排气筒（17m) 游漓甲醛（无组织排放） 碱水水洗 图2-2 项目脲醛树脂胶生产工艺流程及产污环节 将甲醛采用计量泵打入反应釜内，再投入尿素和三聚氰胺，开始搅拌，常压下在反应釜夹套中通入蒸汽使反应釜升温。此环节由于加温，反应釜内的甲醛会产生少量的挥发，产生的有机气体经反应釜一级冷凝回流装置冷凝至25℃以下成为液态后回流至反应釜内，未冷凝下来的废气通过回流装置排气口排放。在甲醛的泵加环节以及升温混合过程中，混合釜保持密闭，通过混合釜排气口排气保压，使反应釜内保持常压状态。甲醛投料过程反应釜内置换排气以及升温混合过程中冷凝回流装置不凝气通过反应釜回流装置排气口排放。不凝气的主要污染物为甲醛、非甲烷总烃和氨。 2、酚醛树脂胶工艺流程 甲醛储罐 水蒸气 生产车间 甲酸、氢氧化钠 回流冷凝 计量 反应釜 不冷凝气体（游漓甲醛、酚类） 储胶池 少量水 除雾+UV光氧化+活性炭吸附装置 2#排气筒（17m) 游漓甲醛（无组织排放） 苯酚罐 碱水水洗 图2-3 酚醛树脂胶工艺流程及产污环节 酚醛树脂胶是由苯酚和甲醛在碱催化作用下合成。先向反应釜中加入一定量的水和NaOH，罐装苯酚加入到反应釜中，再加入计量后的甲醛，开启搅拌。当釜内温度达85~90℃左右时，可停止加热，物料以缩聚反应放出的热量自行升温到98°C时，开始沸腾，当反应过于激烈时对反应釜通水冷却，反应结束后降温至30℃，即为成品。送入储胶池储存。冷凝回流装置不凝气通过反应釜回流装置排气口排放。不凝气的主要污染物为甲醛、非甲烷总烃、酚类。 （4）现有项目运营期污染源及环保措施 ①废气 项目采用1台10t/h的生物质锅炉为热压工序及胶水生产线提供热源，燃料均以生物质颗粒作为燃料，生物质锅炉产生的废气经由一套高压静电除尘器处理后，由1#排气筒排放；生产车间有机废气项目在胶水生产线的反应釜有机废气产生，其主要成分为甲醛、非甲烷总烃、酚类、氨。反应釜有机废气经管道收集后进入废气处理系统处理（碱水水洗+除雾+光氧化+活性炭吸附）后通过2#排气筒排放。 ②废水 项目无生产废水，产生的生活污水经化粪池处理后，经市政管网排入鹿寨县城污水处理厂进行处理。 ③噪声 项目噪声源主要为胶水生产过程中设备噪声反应釜、生物质锅炉和风机等机械设备产生的噪声，经建筑物墙体隔声，设备基础减振，安装消声器等，使项目噪声得到有效降低。 ④固体废物 一般工业固体废物有三聚氰胺包装袋、聚乙烯醇、尿素废包装，废包装材料经收集后进行外售处置；产生的废弃的含油抹布、劳保用品，交由环卫部门定期清运处置。废润滑油、废油桶、废甲酸桶、废活性炭、氢氧化钠废包装属于危险废物，储存于危废暂存间，定期委托具有相关资质的单位清运处置。UV废灯管属于危险废物，由有危险废物处置资质单位处理；生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。 3、现有污染情况 ①废气 根据柳州市柳职院检验检测有限责任公司监测报告（柳职监字〔2021〕142号）可知：1#锅炉废气处理设施出口的烟尘、氮氧化物、二氧化硫等污染物排放浓度及烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2“燃煤锅炉”排放限值要求；根据安康检测科技有限公司监测报告（报告编号：H&S038C052001） 制胶废气处理设施出口的甲烷、非甲烷总烃、酚类、氨执行满足《合成树脂工业排放标准》（GB31572-2015排放限值要求。 表2-9 现有项目废气排放情况一览表 监测点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 1; 2; 3; 平均值. 1#10吨锅炉废气排放口上方; 2021年7月13日; 烟气流速（m/s）; 10.57; 9.57; 10.22; 10.12; --; --. 烟气温度（℃）; 73.3; 67.1; 70.2; 70.2; --; --. 氧气含量（%）; 11064; 10202; 10794; 10687; --; --. 颗粒物实测浓度（mg/m3）; 33; 42; 28; 34; --; --. 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 44; 48; 49; 50; 50; 达标. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.365; 0.428; 0.302; 0.365; --; --. 二氧化硫实测浓度（mg/m3）; 3ND; 3ND; 3ND; 3ND; --; --. 二氧化硫排放浓度（mg/m3）; 3ND; 3ND; 3ND; 3ND; 300; 达标. 二氧化硫排放速率（kg/h）; --; --; --; --; --; --. 氮氧化物实测浓度（mg/m3）; 168.6; 159.9; 170.1; 166.2; --; --. 氮氧化物排放浓度（mg/m3）; 227.3; 184.5; 295.8; 235.9; 300; 达标. 氮氧化物实测排放速率（kg/h）; 1.865; 1.631; 1.836; 1.777; --; -. 林格曼黑度; <1级; <1级; -. 2021.12月9日; 烟气流速（m/s）; 12.7; 12.92; 11.2; 12.45; --; --. 烟气温度（℃）; 96.3; 98.7; 92.2; 95.7; --; --. 氧气含量（%）; 12676; 12796; 11814; 12429; --; --. 颗粒物实测浓度（mg/m3）; 46; 36; 32; 38; --; --. 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 45; 39; 28; 37; 50; 达标. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.583; 0.461; 0.378; 0.474; --; --. 二氧化硫实测浓度（mg/m3）; 52; 96; 63; 70; --; --. 二氧化硫排放浓度（mg/m3）; 50; 103; 55; 69; 300; 达标. 二氧化硫排放速率（kg/h）; 0.659; 1.228; 0.744; 0.877; --; --. 氮氧化物实测浓度（mg/m3）; 177.3; 184.6; 112.0; 158.0; --; --. 氮氧化物排放浓度（mg/m3）; 172; 198; 98; 156; 300; 达标. 氮氧化物实测排放速率（kg/h）; 2.247; 2.362; 1.323; 1.977; --; -. 林格曼黑度; <1级; <1级; -. 1#制胶废气处理设施后排气筒上方; 2022.5.10; 烟温（℃）; 28.3; 28.3; 28.3; 28.3; --; -. 流速m/s; 5.9; 5.9; 5.9; 5.9; --; -. 标干流量m3/h; 3639; 3619; 3649; 3636; --; -. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 0.49; 0.68; 0.26; 0.48; 100; 达标. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.0018; 0.0025; 9.5×10-4; 0.0018; --; -. 酚类排放浓度（mg/m3）; 0.6; 1.0; 0.9; 0.8; 20; -. 酚类排放速率（kg/h）; 0.002; 0.0036; 0.003; 0.003; --; -. 甲醛排放浓度（mg/m3）; 1.6; 0.7; 0.6; 1.0; 5; 达标. 甲醛排放速率（kg/h）; 0.0058; 0.003; 0.002; 0.004; --; -. 氨排放浓度（mg/m3）; 1.78; 0.81; 0.77; 1.12; 30; 达标. 氨排放速率（kg/h）; 0.00651; 0.0029; 0.0028; 0.0041; --; -. 2022.5.11; 烟温（℃）; 28.3; 28.4; 27.8; 28.2; --; -. 流速m/s; 5.9; 6.2; 6.0; 6.0; --; -. 标干流量m3/h; 3643; 3796; 3713; 3717; --; -. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 0.63; 0.79; 0.32; 0.58; 100; 达标; -. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.0023; 0.0030; 0.0012; 0.0022; --; -. 酚类排放浓度（mg/m3）; 0.5; 1.4; 0.7; 0.9; 20; 达标. 酚类排放速率（kg/h）; 0.002; 0.0053; 0.003; 0.003; --; -. 甲醛排放浓度（mg/m3）; 0.7; 0.6; 0.8; 0.7; 5; 达标. 甲醛排放速率（kg/h）; 0.003; 0.002; 0.003; 0.003; --; -. 氨排放浓度（mg/m3）; 0.36; 1.69; 1.96; 1.34; 30; 达标. 氨排放速率（kg/h）; 0.0013; 0.00642; 0.00728; 0.0050; --; -. ②噪声 根据广西中深圳检测技术有限公司监测报告（2020HJ236）可知：厂界噪声监测点位的噪声值（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 ③固体废物 - 一般工业固体废物有三聚氰胺包装袋、聚乙烯醇、尿素废包装，废包装材料经收集后进行外售处置；产生的废弃的含油抹布、劳保用品，交由环卫部门定期清运处置。废润滑油、废油桶、废甲酸桶、废活性炭、氢氧化钠废包装属于危险废物，储存于危废暂存间，定期委托具有相关资质的单位清运处置。UV废灯管属于危险废物，由厂家漳州蓝天美环保科技有限公司处理。 综上所述，现有工程对周围环境影响不大，且各污染物排放均达标排放，现有工程污染源对本项目建设影响不大。 本项目为技术改造项目，与现有工程“三本账”见文本附表。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 环境质量现状评价 （1）常规污染物环境质量现状 根据广西柳州生态环境局网站公布的《2022年柳州市生态环境状况公报》可知，2022年柳州市鹿寨县六项污染物（二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧（8小时）、可吸入颗粒物和细颗粒物）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。具体见表3-1。 图3-1 2022年柳州市空气环境质量现状 2022年柳州市鹿寨县环境空气质量监测情况具体见表3-1： 表3-1 鹿寨县2022年空气质量现状评价表（除CO单位为mg/m3，其他为µg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 32.5; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 43; 70; 61.4; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1; 0; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 1.0; 4; 25; 0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百位数; 125; 160; 78.1; 0; 达标. （4）其他污染因子环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。” 根据广西壮族自治区生态环境厅对“关于环境影响报告表（污染影响类）项目大气特征污染物监测的咨询”答复“环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料，排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。”本项目排放的特征污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、甲醛。其中仅TSP属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有标准限值要求的特征污染物，因此仅对TSP进行特征污染物环境质量现状分析。 为进一步了解项目区域环境空气质量现状，项目引用《生物质炭和生物质综合创新开发项目》（德润（监）[2020]1765号）的相关监测结果，监测因子为TSP（日均值），监测时间为2020年12月02日至2020年12月08日，监测点位位于鹿寨县波井村，位于本项目东南面3.3km处。引用的数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求。监测结果见下表： 表3-2 项目区域环境空气质量特征因子现状补充监测及评价结果 监测点位; 监测时间; 与项目方位距离; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度站标率/%; 超标率/%; 达标情况. 鹿寨县波井村大气环境质量监测点位; 2020.12.02~2020.12.08; 东南面3.3km; TSP; 24h; 300; 46.0; 0; 达标. 由上表监测结果可知，其他污染物环境质量现状评价指标中TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值（TSP：300μg/m3）要求，综上分析可得，项目所在区域大气环境质量现状总体良好。 2、地表水环境质量现状 项目附近主要地表水体为洛清江，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。洛清江设有渔村、白鸟滩、甘洲、对亭断面，根据《2022年柳州市环境状况公报》，洛清江各断面水质监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。区域地表水环境现状较好。 3、声环境质量现状 项目位于工业园区内，项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目远离集镇贸易中心，周边无强噪声源，区域声环境质量现状良好。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此本次不需要开展声环境质量现状监测。项目所在区域属于柳州市城市建成区，根据《2022年柳州市生态环境状况公报》，项目所在区域声环境质量总体良好。 4、生态环境质量现状 项目位于广西桂中现代林业科技产业园，属于工业区，本项目依托现有厂房，场址无植被分布，场址周围植被主要以绿化植物为主。 根据现场踏勘，项目所在区域未发现珍稀保护动植物，不存在自然保护区、风景名胜区、文物古迹等特殊保护对象。评价区域未涉及饮用水水源保护区。 - 5、地下水环境质量 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“4.1 一般性原则：根据建设项目对地下水环境影响的影响，结合《建设项目环境影响评价分类管理目录》，将建设项目分为四类，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。”根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目属于“N 轻工，110、人造板制造的报告表类别”属于Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。地下水环境影响评价行业分类见表3-3。 表3-3 地下水环境影响评价行业分类表（摘录） 行业类别环评类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价项目类别. 报告书; 报告表. 110、人造板制造; 年产20万立方米以上; 其他; Ⅳ类; Ⅳ类. 6、土壤环境质量 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ610-2018）附录 A，本项目属于“制造业，其他用品制造中的其他类，全部”属于Ⅲ类建设项目，根据工作等级划分表，可不开展土壤环境影响评价工作。 7、电磁辐射质量现状 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，因此无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于广西桂中现代林业科技产业园，项目评价范围内主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境 要素; 序号; 敏感点名称; 相对 方位; 与厂界最近距离; 环境特征描述; 饮用水情况; 保护级别. 大气环境; 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区. 地下水; 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 声环境; 本项目厂界50米范围内无居民点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 生态环境; 项目位于广西桂中现代林业科技产业园内，无产业园区外新增用地。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 （1）有组织废气 ①涂胶、热压废气 项目涂胶、热压工序产生废气甲醛、非甲烷总烃经集气罩收集汇入现有工程胶水有机废气处理系统（碱水水洗+除雾+光氧化+活性炭吸附）处理，最后通过17m高的排气筒2#排放。现有工程2#排气筒执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值，故涂胶、热压产生的废气甲醛、非甲烷总烃有组织排放也从严执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值，具体见表3-4。 表3-4《合成树脂工业排放标准》（GB31572-2015）（节选） 污染物; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 甲醛; 5; 车间或生产设施排放 筒. 非甲烷总烃; 100. ②锅炉废气 本项目以生物质为燃料的生物质锅炉废气排放，则锅炉废气有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求（锅炉7~＜14MW（10~20 t/h）锅炉房总装机容量，排气筒高度应不低于40m），具体见下表所示。 表3-5 锅炉烟气最高允许排放浓度 锅炉类别; 污染物; 排放浓度. 生物质锅炉; 颗粒物（mg/m3）; 50. SO2（mg/m3）; 300. NOx（mg/m3）; 300. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. ③锯边、刨料、裁板、打眼开榫、开槽起线、砂光粉尘 项目木板经锯边、刨料、裁板、打眼开榫、开槽起线、砂光工序加工产生粉尘（颗粒物）经集气罩收集引至布袋除尘器处理后通过17m高的排气筒3#排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体见表3-6。 表3-6 大气污染物综合排放标准（摘录） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 排气筒（m）; 二级. 颗粒物（其他）; 120; 17; 4.46. 注：内插法计算。 （2）无组织废气 厂房外无组织排放非甲烷总烃参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界甲醛、非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度限值要求，见下表3-7、表3-8。 表3-7 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 排放项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-8 大气污染物综合排放标准（摘录） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 甲醛; 周界外浓度最高点; 0.2. 非甲烷总烃吧; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物（其他）; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、污水综合排放标准 本项目为技术改造项目，无生产废水产生，无新增员工，无新增生活污水产生。 3、噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-9 噪声排放标准限值要求 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB(A); 55dB(A). 4、固体废物 固体废物的管理遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定执行。2021年7月1日起，一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》（2020.09.01实施）“第四章生活垃圾”的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，减排主要大气污染物为NOX和VOCS，主要水污染物为CODCr、氨氮。 项目无生产废水排放，无新增生活污水产生。 本项目生产过程中产生颗粒物、VOCS（甲醛和非甲烷总烃）、SO2、NOX，按照污染物“达标排放”的原则，全厂废气总量控制指标为颗粒物：1.591t/a，SO2：0.846t/a，NOX：0.979t/a，VOCS（甲醛和非甲烷总烃）：0.0729t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为技改项目，利用原来19万立方米建筑板生产线进行改造，增加部分新生产设备，本项目不涉及施工期土建及装修工程。项目施工期主要为设备安装，设备安装主要产生噪声及振动影响以及少量废弃纸箱等一般工业固废。 - 施工期环保措施分析： ①噪声：主要采用厂房隔声、距离衰减等降噪措施。 ②振动：施工设备基础减震。 ③固体废物：经统一收集后，可回收利用的外售给废旧回收站处置，不可回收利用的交由环卫部门处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气污染物环境影响和保护措施 项目运营过程中产生的大气污染物主要为锯边、刨料、裁板、打眼开榫、开槽起线、砂光产生的木屑粉尘（颗粒物）；涂胶工序、热压工序产生的有机废气非甲烷总烃、甲醛以及生物质锅炉燃烧废气（烟尘、二氧化硫、氮氧化物）。 （1）大气污染物源强分析 ①涂胶、热压产生的挥发性有机物废气（G1、G2） 项目生产过程中所用的脲醛树脂胶为自产，三聚氰胺胶为外购。项目在涂胶和热压等工序中使用脲醛树脂胶和三聚氰胺胶产生有机废气，主要为甲醛和非甲烷总烃。根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》附录B附表5各类挥发性有机物排放源排放系数，其中人造板制造工艺过程源非甲烷总烃排放因子为0.5g /m3人造板。本项目生产规模为9.8万m3/a，则本项目涂胶及热压工序非甲烷总烃排放量为0.049t/a（0.020kg/h）。同时根据《典型胶合板制造企业VOCs排放特征》（中国环境科学 2020，4（4）：1924~1931）“对于胶合板制造企业，热压工艺和涂胶工艺均以烷烃(13.81%~39.16%)、含氧VOCs(5.68%~36.06%)和芳香烃(3.58%~48.12%)为主要排放成分”，可知涂胶和热压工序中烷烃和芳香烃含量约为17.39~87.28%，本次计算取80%，即项目涂胶及热压工序产生非甲烷总烃中含游离甲醛的排放总量为0.039t/a（0.016kg/h）。 本项目在涂胶、热压工序上方设置集气罩，风机风量为5000m3/h，甲醛废气经集气罩收集后通过碱水水洗+除雾+UV光氧化+活性炭吸附装置处理后经17m（2#）排气筒集中排放。根据物质的理化性质：甲醛易溶于水，采用碱水做吸收剂吸收废气中的甲醛，处理效率可达到70%以上，因有机废气非甲烷总烃中含甲醛量占大部分，故本次评价碱水水洗吸收非甲烷总烃、甲醛效率保守取70%；根据《局部排气罩的捕集效率试验》(彭泰瑶，中国预防医学科学院环境卫生与卫生工程研究所)，集气罩(即排气罩)收集效率可达90%以上，本项目集气罩的收集效率按90%计，被收集的甲醛废气为0.035t/a（0.015kg/h）、被收集的非甲烷总烃为0.044t/a(0.018kg/h)。根据《203木质制品制造行业系数手册》中“203木质制品制造行业系数表（续3）”知，光解治理挥发性有机物的平均去除率为20%，则本项目UV光氧催化的净化率取20%。据《挥发性有机物污染控制技术研究》（《电力环境保护》2005,4(21)：39-42，吴碧君等），活性炭对有机废气的吸附效率在90%以上，本项目活性炭吸附装置处理效率保守取80%。则本项目碱水水洗+除雾+UV光氧催化+活性炭吸附的综合去除率为95.2%。 项目涂胶、热压过程废气产生量详见表4-1。 污染源; 污染物; 排放方式; 产生情况; 措施; 排放情况; 排放限值. 产生量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 浓度（mg/m³）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 浓度（mg/m³）; 浓度（mg/m³）. 涂胶、 热压工序; 甲醛; 有组织; 0.035; 0.015; 2.92; 碱水水洗+除雾+UV光氧化+活性炭吸附装置，去除率95.2%; 0.0017; 0.0007; 0.14; 5.0. 非甲烷总烃; 有组织; 0.044; 0.018; 3.67; 0.0021; 0.0009; 0.18; 100. 甲醛; 无组织; 0.004; 0.002; /; /; 0.004; 0.002; /; /. 非甲烷总烃; 无组织; 0.005; 0.002; /; /; 0.005; 0.002; /; /. 根据上表，项目涂胶、热压工序产生的甲醛、非甲烷总烃废气经处理后排放浓度均满足《合成树脂工业排放标准》（GB31572-2015）排放限值要求。 ②全屋定制生产线锯边、刨料、裁板、开榫、开槽木屑粉尘（G3、G4、G5、G6、G7） 本项目项目全屋定制家俱板生产线约使用6.6万立方米桉木板、4.4万立方米实木面板，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》（2019年08月20日）中“211木制家具制造行业系数手册”知，在下料工段进行机加工工序产生颗粒物系数为150克/立方米-原料，则机加工工序产生的粉尘量为16.5t/a。粉尘通过集气罩收集后进入布袋除尘器进行处理，处理后通过17m（3#）排气筒排放。项目在产生粉尘工序上方设置集气罩，产生的粉尘经过集气罩收集后进入布袋除尘器处理。根据《局部排气罩的捕集效率试验》(彭泰瑶，中国预防医学科学院环境卫生与卫生工程研究所)，集气罩(即排气罩)收集效率可达90%以上，本项目集气罩的集尘效率按90%进行计算，即14.85t/a（6.188kg/h），未收集粉尘占粉尘产生量的10%，即1.65t/a（0.688kg/h），经厂房阻隔沉降和洒水沉降粉尘受重力沉降作用，约85%在室内沉降，则粉尘室内沉降的产生量为1.40t/a，及时清理沉降粉尘。采取以上措施后，无组织排放粉尘占未收集粉尘15%，即0.25t/a（0.104kg/h）。 ③全屋定制生产线砂光粉尘G8 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》（2019年08月20日）中“211木制家具制造行业系数手册”知，在砂光工序进行表面光滑处理产生颗粒物系数为23.5克/平方米-产品。家俱板厚度一般在9mm—18mm之间，本项目制造家俱板厚度取18mm，则9.8万立方米的高端家俱板的面积约为545万平方米，则砂光工序产生的粉尘量约为128t/a。粉尘通过集气罩收集后进入布袋除尘器进行处理，处理后通过17m（1#）排气筒排放。项目采用封闭的砂光设备，风管能够直接与设备吸尘口连接，收集效率按90%进行计算，即115.2t/a（42.67kg/h），未收集粉尘占粉尘产生量的10%，即12.8t/a（5.33kg/h）。砂光过程粉尘受重力沉降作用，沉降在设备10～15m范围，90%以上的粉尘可通过自身重力沉降，本次评价取90%，则粉尘室内沉降的产生量为11.52t/a，项目在砂光设备两侧设置挡板，并及时清理沉降粉尘。采取以上措施后，无组织排放粉尘占未收集粉尘10%，即1.28t/a（0.53kg/h）。 本项目设置风机风量为10000m3/h，布袋除尘器除尘效率为99%。项目产生木屑粉尘情况详情汇总见表4-2。 表4-2 项目木屑粉尘产生情况一览表 污染源; 污染物; 排放方式; 产生; 去除效率（%）; 排放. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 机加工工序（锯、刨、开榫、开槽）; 颗粒物; 有组织; 14.85; 6.188; 618.75; 99%; 0.149; 0.062; 6.19. 无组织; 0.25; 0.104; /; /; 0.25; 0.104; /. 室内沉降; 1.4; /; /; /; /; /; /. 全屋定制砂光工序; 颗粒物; 有组织; 115.2; 48; 4800; 99%; 1.152; 0.48; 48. 无组织; 1.28; 0.533; /; /; 1.28; 0.533; /. 室内沉降; 11.52; /; /; /; /; /; /. 合计; 颗粒物; 有组织; 130.05; 54.188; 5418.75; 99%; 1.301; 0.542; 54.19. 无组织; 1.53; 0.638; /; /; 1.53; 0.638; /. 室内沉降; 12.92; /; /; /; /; /; /. 注：室内沉降的粉尘定期清扫，用于作为生物质燃料，供给蒸汽发生器燃料供热燃烧。 由表4-2可知，项目全屋定制生产线产生的木屑粉尘经生产车间17m排气筒（3#）排放的颗粒物排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 ③生物质锅炉废气 项目依托原项目1台10t/h生物质锅炉，目前生物质锅炉只为现有工程制胶生产线生产提供热源，生物质锅炉每天提供3t蒸汽量供制胶生产。根据企业提供资料，全屋定制家具板生产线热压工序预计使用4t/h蒸汽量。根据原国家环保总局《关于排污费征收核定有关工作的通知》（环发[2003]64 号）及《工业污染核算》（中国环境科学出版社）中有关的资料，锅炉燃料耗量计算方法如下： B=D(iz−is)η⋅Q 式中： B——燃料耗量，t； D——蒸汽量，t； iz——蒸汽热焓值，kJ/kg； Is——水的热焓值，kJ/kg； η——锅炉热效率，%； Q——低位发热，kJ/kg。 本技改项目锅炉蒸汽量为9600t/a（年运行300天，每天开启8h），锅炉燃料为自制成型生物质燃料，对比几种常见生物质固体燃料的化学分析及热值参考数据，项目生物质燃料热值取4000kcal/kg（16330kJ/kg），锅炉热效率为80%，通过查阅《过热蒸汽温度、压力-焓表》及《水的密度和焓值表》，蒸汽温度为195.04℃，蒸汽热焓值iz =2788.4kJ/kg；给水温度为20℃时，水的热焓值is =83.74kJ/kg。则根据上述计算公式，项目锅炉成型生物质燃料年消秏量为1987.5t/a。本次评价按《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）进行污染物的核算，新（改、扩）建工程污染源正常工况时，废气有组织源强优先采用物料衡算法核算，其次采用类比法、产污系数法核算。 ①颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的5.1，本项目燃生物质锅炉颗粒物采取物料衡算法计算，计算公式如下： EA=R×Aar100×dfh100×1−ηc1001−Cfh100 式中： EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，1987.5t/a； Aar ——收到基灰分的质量分数，%；根据常规生物质燃料，本项目所用原料收到基灰分为2.03%（干燥基灰分*（1－收到基水分）） dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%，参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录表B.2，层燃炉dfh%取值一般为10~20，本项目取20； ηc——综合除尘效率，%，取97（本项目锅炉烟气处理采用静电除尘器）； Cfh——飞灰中的可燃物含量，%，一般在5～10%，本次评价按10%计算。 经计算得，本项目燃生物质锅炉颗粒物（PM10）排放量为0.269t/a（0.112kg/h）。 ②二氧化硫 本项目燃生物质锅炉产生的二氧化硫采用物料衡算法核算，核算按下列公式进行计算： ESO2=2R×Sar1001−q4100×1−ηS100×K 式中： Eso2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内燃料耗量，t，1987.5t/a； Sar ——收到基硫的质量分数，取 0.09%；（干燥硫分*（1－收到水分）） q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B中的表B.1中的流化床炉（生物质）机械不完全燃烧热损失，取2%； ηs ——脱硫效率，%，取0； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B中的表 B中的燃生物质炉的硫转化率，取0.50。 经计算得，本项目生物质锅炉的二氧化硫排放量为1.753t/a（0.730kg/h）。 ③氮氧化物 本项目燃料为生物质成型颗粒，无可参照的锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，无法利用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中相应的燃生物质锅炉氮氧化物物料衡算法核算氮氧化物排放量。同时，无符合条件的现有工程有效实测数据进行类比法核算，因此，本次评价采用产污系数法核算氮氧化物源强。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》（2019年08月20日）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）有关生物质燃料锅炉产污系数可知，氮氧化物产污系数为1.02千克/吨-原料，由于静电除尘器的脱氮效率为0，则本项目生物质锅炉的氮氧化物排放量为2.027t/a（0.845kg/h）。 ④烟气量 本项目燃料为生物质成型颗粒，烟气量计算根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》（2019年08月20日）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）有关生物质燃料锅炉产污系数可知，工业废气量为6240立方米/吨-原料，则本项目烟气量为12402000立方米/年（约5168m3/h）。 ⑤烟气排放情况 本项目采用高效除尘设施，即静电除尘器处理锅炉废气，该除尘系统对粉尘的去除效率可97%以上，本项目烟尘去除率按97%，SO2、NOX去除效率为0%。项目锅炉废气产排污情况见表4-3。 表4-3 项目锅炉废气产排情况 排放源; 污染物; 风量m3/h; 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 去除效率%; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 备注. 生物质锅炉; 颗粒物; 5168; 32; 2579.98; 97; 0.269; 21.69; 0.112; 依托现有1#排气筒,高40m，直径0.35m. 二氧化硫; 1.753; 141.33; 0; 1.753; 141.33; 0.730. 氮氧化物; 2.027; 163.43; 0; 2.027; 163.43; 0.845. 标准限值：颗粒物50mg/m3，二氧化硫300mg/m3，氮氧化物300mg/m3。. 根据表4-3可知，项目生物质锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。 （4）汇总 现对项目污染物产生量及排放量进行汇总。 |

表4-4  项目污染物产生及排放一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 废气产 生量m3/h | 产生 浓度mg/m3 | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 工艺 | 效率 % | 是否可行技术 | 核算 方法 | 废气排放量m3/h | 排放 浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |  |
| 全屋定制高端生态家俱板生产线 | 涂胶、热压工段 | 2#排气筒 | 甲醛 | 产污系数法 | 5000 | 2.92 | 0.035 | 0.015 | 碱水水洗+除雾+UV光氧化催化+活性炭吸附装置 | 95.2 | 是R 否£ | 产污系数法 | 5000 | 0.14 | 0.0007 | 0.0017 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 5000 | 0.018 | 0.044 | 0.018 |  | 95.2 |  | 产污系数法 | 5000 | 0.18 | 0.0009 | 0.0021 |  |
|  | 木板加工 | 3#排气筒 | 颗粒物 | 产污系数法 | 10000 | 5418.7 | 130.05 | 54.188 | 布袋除尘器 | 99 | 是R 否£ | 产污系数法 | 10000 | 54.19 | 0.542 | 1.304 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求 |
| 锅炉废气 | 生物质锅炉 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 物料衡算法 | 5168 | 722.93 | 8.967 | 3.736 | 静电除尘器 | 97 | 是R 否£ | 物料衡算法 | 45168 | 21.69 | 0.112 | 0.269 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 物料衡算法 |  | 141.33 | 1.753 | 0.730 |  | 0 |  | 物料衡算法 |  | 141.33 | 0.730 | 0.730 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 产污系数法 |  | 163.43 | 2.027 | 0.845 |  | 0 |  | 产污系数法 |  | 163.43 | 0.845 | 0.845 |  |
| / | 涂胶、热压工段 | 无组织 | 甲醛 | 产污系数法 | / | / | 0.004 | 0.002 | / | / | / | 产污系数法 | / | / | 0.002 | 0.004 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度限值要求 |
|  |  |  | 非甲烷总烃/ | 产污系数法 | / | / | 0.005 | 0.002 | / | / | / | 产污系数法 | / | / | 0.002 | 0.005 |  |
| / | 木板加工 | 无组织 | 颗粒物 | 产污系数法 | / | / | 1.53 | 0.638 | / | / | / | 产污系数法 | / | / | 0.638 | 1.53 |  |

|  | （5）废气排放口基本情况 以项目用地中心作为X、Y坐标原点（X=0，Y=0），中心地理坐标东经109°46'15.088"，北纬24°29'8.808"，其中X表示正东方向，Y表示正北方向，废气排放口基本情况见表4-5。 表 4-5 废气排放口基本情况表 序号; 污染源名称; 排放口编号; 地理坐标; 排气筒高度(m); 排气筒内径（m)）; 排放温度℃; 风量（m3/h）; 排放时间（h）; 排放口类型; 备注. X; Y. 1; 锅炉废气; 1#排气筒; -64; -44; 40; 0.35; 100; 5168; 2400; 一般排放口; 依托现有排气筒1#. 2; 涂胶、热压废气; 2#排气筒; 8; -58; 17; 0.35; 30; 5000; 2400; 一般排放口; 依托现有制胶废气排气筒2#. 3; 加工粉尘; 3#排气筒; 25; 76; 17; 0.5; 30; 10000; 2400; 一般排放口; /. （6）非正常工况废气源强分析 废气非正常情况主要为环保设施发生故障，导致废气污染物去除效率下降达不到设计要求的情况，根据本项目废气产生及处理措施，非正常情况假设如下： 本项目生物质锅炉废气的处理装置静电除尘器处发生故障导致去除效率降低为50%；有机废气废气处理装置碱水水洗+除雾+UV光氧化催化+活性炭吸附装置发生故障导致去除效率降低为50%的情况；木板加工粉尘处理装置布袋除尘器发生故障导致去除效率降低为50%的情况；项目非正常工况下废气排放情况见表4-6。 表4-6 非正常工况下废气排放情况 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 达标情况; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. 1; 1#排气筒; 污染物排放控制措施达不到应有的处理效率; 颗粒物; 361.48; 1.868; 超标; 1; 2; 加强污染治理措施管理，使其处于良好的运行状态；对污染治理设施进行定期或不定期监测，发现异常，立即停产、及时修复。. 二氧化硫; 141.9; 0.730; 达标; 1; 2. 氮氧化物; 163.49; 0.845; 达标; 1; 2. 2; 2#排气筒; 甲醛; 1.46; 0.007; 达标; 1; 2. 非甲烷总烃; 1.83; 0.009; 达标; 1; 2. 3; 2#排气筒; 颗粒物; 2709.4; 27.094; 超标; 1; 2. （7）废气处理措施及可行性分析 1）有组织排放处理措施可行性分析 ①根据《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ1032-2019）附录A污染防治可行技术推荐，项目采用项目采用布袋除尘器去除锯边、砂光产生的粉尘；采用UV光氧化+活性吸附装置去除涂胶、热压产生的挥发性有机物（甲醛、非甲烷总烃）是可行的。 ②根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》（2019年08月20日）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉中末端治理技术可知，本项目采用静电除尘去除生物质锅炉烟气中的粉尘是可行的。 Ⅰ、静电除尘器 电除尘器一般由钢支架、壳体、电磁场区、流场分布装置热风系统、楼梯平台、电气及控制系统等组成。其工作原理是：含有粉尘颗粒的气体，在接有高压直流电源的阴极线（又称电晕极）和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时，由于阴极发生电晕放电、气体被电离，此时带负电的气体离子，在电场力的作用下，向阳板运动，在运动中与粉尘颗粒相碰，则使尘粒荷以负电，荷电后的尘粒在电场力的作用下，亦向阳极运动，到达阳极后，放出所带的电子，尘粒则沉积于阳极板上，采用水喷淋冲洗电极，将收尘板上捕获的粉尘冲刷到灰斗中随之排出。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》（2019年08月20日）中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉可知，静电除尘效率为97%，因此静电除尘器除尘效率为97%，经过处理后各污染物浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉规定的污染物排放浓度限值要求（烟尘≤50mg/m3，NOX≤300mg/m3，SO2≤300mg/m3）。 Ⅱ、喷淋塔废气治理可行性分析 碱液喷淋塔吸收装置：主要由塔体、填料、液体分布器、气水分离器、喷淋系统、循环水泵、循环水箱、药液储存投加系统等单元组成。碱吸收装置的结构示意见图4-1。 碱液喷淋塔吸收装置工作原理：废气从喷淋洗涤塔体下方进气口沿切向进入废气净化塔，经过填料层废气与碱性吸收液进行气液两相充分接触发生中和反应。喷淋洗涤塔体的最上部是除雾段，气体中所夹的吸收液雾滴在这里被清除下来，经过处理的洁净空气从废气净化塔上端达标排放。 当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。因此，喷淋塔废气净化装置内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上。为了避免气体携走喷淋液，在塔顶部气水分离器，有效截留喷淋液。喷淋液循环使用，在使用过程中会有部分损失，位于塔底的循环水箱适时补充喷淋液。 本项目有机废气经抽风引至喷淋塔，其中甲醛易溶于水，采用碱水做吸收剂吸收废气中的甲醛，处理效率可达到70%以上。 图4-1 碱液喷淋吸收装置 Ⅲ、UV光氧催化+活性炭吸附装置 ①光催化氧化 光催化氧化（UV光氧催化）废气处理采用紫外线光源对废气分子链进行净化的专业技术，运用253纳米波段光切割、断链、燃烧、裂解废气分子链，改变分子结构，为第一重处理；取185纳米波段光对废气分子进行催化氧化，使破坏后的分子或中子、原子以O3进行结合，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在催化氧化过程中，转变成低分子化合物CO2、H2O等，为第二重处理；再根据不同的废气成分配置7种以上相对应的惰性催化剂，催化剂采用蜂窝状金属网孔作为载体，全方位与光源接触，惰性催化剂在338纳米光源以下发生催化反应，放大10～30倍光源效果，使其与废气进行充分反应，缩短废气与光源接触时间，从而提高废气净化效率，催化剂还具有类似于植物光合作用，对废气进行净化效果，为第三重处理。UV 光氧催化净化处理技术见图4-2。 图 4-2光氧催化反应原理图 ②活性炭吸附 活性炭吸附法一直被认为是比较成熟可靠的技术，经活性炭吸附后产生的少量尾气再经排气筒高空排放，可以实现达标排放。活性炭是一种由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达，比表面积大，吸附能力强的一类微晶质碳素材料。有机废气净化采用活性炭吸附处理，是国内最为有效的方法。吸附作用是一种界面现象。所谓吸附，是当两相存在时，在相与相的界面附近的浓度与相内部不一样的现象，吸附的物质被作吸附剂或吸附载体。活性炭的吸附是用活性炭作为吸附载体的吸附，吸附的作用力是吸附载体与吸附质（有机废气）之间在能力方面的相互作用，承担这种相互作用的是电子。吸附载体表面上的原子与吸附物质（有机废气）分子互相接近是，即使是无极性，也会瞬时性地造电子分布的不对称而形成电极，并诱导与其相对应的原子或分子产生分电极。在这两个分电极之间，便产生微弱的静电相互作用力。由于活性炭是比较非极性的物质，对有机废气具有很强的亲和性，及时有水份存在，吸附性能下降的也不大。活性炭的吸附性能由空隙大小与比表面积决定，空隙的大小决定对吸附质的选择性，而比表面积的大小则决定了吸附容量。活性炭的特点是比表面积及比孔容积大，单位重量的吸附量也大。活性炭吸附装置结构示意见图4-3。 图 4-3 活性炭吸附装置结构示意见图 废气通过活性炭吸附层时，大部分的吸附质被吸附在吸附层内，随着吸附时间的延续，活性炭的吸附能力将下降，其有效部分将越来越薄，当活性炭全部达到饱和时，活性炭被穿透。为确保装置处理效率，当活性炭饱和度达到80%时对活性炭进行更替。活性炭装需要对活性炭更换时，可通过阀门切换，将废气切换至备用的罐体，从而实现对饱和罐体内的活性炭进行更换而不影响正常生产。更换下来的活性炭厂于厂内暂存后，委托有资质的单位进行处置。UV光氧催化活性炭吸附一体设备净化效率约为95%，本评价取84%是合理的。 - 厂界无组织影响分析 根据类比《广西畔森装饰材料有限公司年产18万立方米高端家具板、15万平方米全屋定制生产厂（一期）及新增锅炉项目竣工环境保护验收报告》（https://www.eiacloud.com/gs/detail/2?id=30302x8AN3），对无组织排放的颗粒物、甲醛、非甲烷总烃进行达标分析，本项目与类比项目可比性分析见表4-7： 表4-7 本项目与类比项目可比性分析一览表 序号; 对比项; 本项目; 类比项目《畔森公司年产18万立方米高端家具板、15万平方米全屋定制生产厂（一期）及新增锅炉项目. 1; 产品及产量; 年产9.8万立方米高端家具板; 年产18万立方米高端家具板、15万平方米全屋定制. 2; 原料用量; 桉木板66000m3、实木面板44000m3、脲醛树脂胶1000t/a，三聚氰胺胶1500t/a.; 杉木板芯85000m3，桉木单板71000m3，脲醛树脂胶水3000t/a，杨树皮550万张、三聚氰胺纸880万张. 3; 工作制度; 年工作300天，一天工作8小时; 项目实行年产 300 天，每天 2 班工作制度. 4; 生产工艺; 涂胶、冷压、热压、锯边、刨料、裁板、打眼开榫、开槽、砂光等; 烘干、涂胶、组胚、热压、修补、砂光、锯边、贴面等. 4; 污染源; 涂胶、热压废气、木板加工（锯边、砂光、裁板等）粉尘、锅炉燃烧废气; 锯边、砂光废气、涂胶热压废气、生物质锅炉及导热油炉废气. 5; 污染物; 甲醛、非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 甲醛、非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 6; 废气治理措施; ①木板加工（锯边、砂光、裁板、刨料）工序产生的废气：集气罩+布袋除尘器+排气筒； ②热压、涂胶工序产生的挥发性有机废气：集气罩+碱水水洗+除雾器+UV光氧化+活性炭吸附处理+排气筒； ③生物质锅炉废气：静电除尘器; ①锯边、砂光工序产生的废气：集气罩+布袋除尘器+排气筒； ②热压、涂胶工序产生的挥发性有机废气：集气罩+活性炭吸附处理+排气筒； ③生物质锅炉及导热油炉废气：布袋除尘器+排气筒. 根据表4-7可知，本项目与该类比项目具有类比可行性。《广西畔森装饰材料有限公司年产18万立方米高端家具板、15万平方米全屋定制生产厂（一期）及新增锅炉项目竣工环境保护验收报告》监测数据可知，该项目厂界颗粒物最大监测值为0.387mg/m3，甲醛最大监测值为0.15mg/m3，非甲烷总烃最大监测值为0.22mg/m3。本项目与该类比项目生产工艺相似，因此，经类比分析可知，本项目生产过程无组织排放的颗粒物、甲醛、非甲烷总烃排放厂界排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，对周边环境影响不大。 （8）排气筒高度设置合理性分析 1）生物质锅炉烟囱1# 本项目依托现有生物质锅炉，现有生物质锅炉烟囱高度40m，内径0.35m，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）烟囱最低允许高度为40m的要求。 因此1#排气筒高度设置合理。 2）生产车间排气筒（2#、3#） 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），“7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”。 根据现场调查，项目场址周围200m范围内目前已建成的最高建筑高约12m。因此，项目涂胶、热压工段废气经处理后依托现有2#排气筒（17m）排放，木板加工粉尘经处理后经3#排气筒排放，排气筒高度为17m，满足此要求。在采取上述措施后，项目外排大气污染物不会对区域大气环境造成明显影响。 - （9）烟气出口速率合理性分析 根据《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)“5.3.5排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”，本项目1#排气筒内径设0.35m，风量约5168m3/h，出口流速为12.67m/s，符合要求；本项目2#排气筒内径设0.35m，设计风量5000m3/h，出口流速为14.44m/s，符合要求；本项目3#排气筒内径设0.5m，设计风量10000m3/h，出口流速为14.15m/s，符合要求. （10）废气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）提出了企业自行监测的一般要求、监测方案制定、信息记录和报告的基本内容和要求，本评价参照监测技术指南中相关内容，结合本项目特征，制定项目的污染物监测计划。 表4-9 环境监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测位置; 监测频率; 备注. 废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 1#排气筒（一般排放口）; 1次/年; 执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中燃煤锅炉排放限值. 甲醛、非甲烷总烃; 2#排气筒（一般排放口）; 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值. 颗粒物; 3#排气筒（一般排放口）; 执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的相应标准限值要求. 颗粒物、甲醛、非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放浓度限值要求. 2、运营期废水环境影响和保护措施 本项目为技改项目，不新增员工，无新增生活污水产生，项目生产过程无生产废水。 3、固体废物 （1）固体废物产生及处置情况 本项目产生的固体废物主要为生产过程产生的边角料、废活性炭、废胶渣、废原料桶等。 1）一般工业固体废物 ①边角料（S4、S5、S6、S7、S8） 板材加工等环节会产生木材边角料，产生量约为原料用量的5%，本项目原料为110000m3/a，则边角料的量为5500m3/a，木材密度以0.44t/m3计，则产生边角料的量为2420t/a，属于一般固体废物，集中收集后用于生物制锅炉燃料。 ②灰渣S9 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），燃煤、燃生物质锅灰渣渣产生量可根据灰渣平衡按下式计算： Ehz=R×（Aar100+q4×Qnet,ar100×33870） 式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量。 R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；锅炉燃料用量为1987.5t/a； Aar——收到基灰分的质量分数，%，取2.03%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，,取2%； Qnet,ar——收到基低发热量，kJ/kg；根据前文分析取16330kJ/kg。 经计算本项目燃生物质锅炉灰渣产生量约为59.6t/a，属于一般工业固体废物。根据《一般工业固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），灰渣代码为900-999-64，集中收集，提供给当地农民用作农业肥料。 ③木屑粉尘（S10） 项目在木板加工（锯、刨、开眼、开槽、砂光）过程会产生粉尘，大部分粉尘经集气罩收集后由风机引至布袋除尘器处理，一部分在车间内沉降，少量粉尘无组织排放，经上文计算，布袋收集粉尘约128.75t/a，室内沉降粉尘约12.92t/a，故木屑粉尘量约141.67t/a，全部作为生物质锅炉生物质燃料。 - 危险废物 ①废胶渣（S1） - 项目涂胶机在生产运行时，会有少量脲醛树脂胶、三聚氰胺胶粘附在过胶机两端或滴落在涂胶机台座上，凝固形成胶渣，属于危险废物（废物类别为HW13，废物代码为900-014-13）。为保证过胶机正常运转，需定期清除凝固的胶渣。根据企业提供资料，废胶渣产生量按使用量的0.1%计算，项目使用脲醛树脂胶量为1000t/a，三聚氰胺胶量为1500t/a，则废胶渣产生量约为2.5t/a，储存于危废暂存间，定期委托具有相关资质的单位清运处置。 ②废三聚氰胺胶桶S2 项目外购三聚氰胺胶，在使用过程产生废三聚氰胺胶桶，主要为破损的空桶，每年产生15个废漆桶，产生量约为0.015t。根据《国家危险废物名录》（2021年）（2021年1月1日施行），废物类别为HW49其他废物，废物代码为 900-041-49。 ③废脲醛树脂胶桶S3 项目在涂胶过程中用到脲醛树脂胶，在使用过程产生废脲醛树脂胶桶，主要为破损的空桶，产量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年）（2021年1月1日施行），废物类别为HW49其他废物，废物代码为 900-041-49。。 ④废活性炭S11 项目采用活性炭吸附过滤器对有机废气进行吸附净化。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，危险废物编号为HW49，危险废物代码为900-041-49（烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭）。本项目设置的活性炭箱容积为1.0m3，活性炭密度取500kg/m3，一次填充量约为300kg。参照《简明通风设计手册》（孙一坚主编 中国建筑工业出版社）活性炭对不同的有机废气吸附有效吸附量存在一定区别，一般为1kg活性炭可吸附0.25~0.45kg有机废气，项目计算取低值，即1kg活性炭吸附0.25kg有机废气。 本项目2#排气筒前的活性炭吸附参数及更换频次见下表： 表4-10 活性炭吸附参数及更换频次 类别; 活性炭箱. 活性炭箱尺寸; 1×1×1.0m（容积：1.0m3）. 活性炭填充密度; 500kg/m3. 活性炭箱一次填充量; 300kg. lkg活性炭吸附VOCs量; 0.25kg. VOCs产生量; 技改项目：0.035+0.044=0.079t/a 现有工程制胶：0.694t/a 总计:0.773t/a. 碱水水洗、UV光氧化（吸收率70%、净化率20%）净化后余量; 0.773-0.773*76%=0.186t. 吸附废气量（吸附效率80%）; 0.186*80%=0.149t. 项目年需活性炭量; 0.596t. 活性炭更换频次; 半年换一次，一年换2次. 一次更换量; 300kg. 年更换量; 600kg. 为了保证活性炭的吸附效率，半年更换一次活性炭，每次全部更换，则废活性炭的产生量为0.749t/a。 ⑤废含油抹布S12 项目在设备维修、保养过程中会产生废含油抹布，根据建设单位提供的资料，废含油抹布产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年）（2021年1月1日施行）规定可知，废弃的含油抹布、手套属于危险废物（废物类别为HW49，废物代码为900-041-49），集中收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 ⑥废润滑油S13 本项目对生产设备进行保养时将会使用润滑油，年用量约为1000L，定期添加的过程中产生少量废润滑油，其产生量一般为年用量的5-10%，本环评以最大量10%计，则废机械润滑油产生量为100L/a，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021）中的规定，废润滑油属于危险废物（废物类别为HW08，废物代码为900-214-08），应由专用油桶盛装储存于危险废物暂存间，定期委托具有相关资质的单位清运处置。 ④废油桶S14 项目润滑油使用后将产生废油桶，产生量为5个/a，约0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年）规定可知，废弃的危险化学品属于危险废物，代码900-999-49，危险特性为毒性。鉴此，根据《国家危险废物名录》，沾染或含有毒性危险废物的废弃包装物，属于危险废物，代码900-041-49。本项目产生废油桶储存于危废暂存间，收集后委托有资质的单位进行处置。 （2）固体废物汇总 项目各项固体废物产生及处置情况见表4-11。 表4-11 项目固体废物产生及处置情况一览表 固废 名称; 产生量; 产生 环节; 物理性质; 废物属性; 废物 代码; 危险 特性; 处置方式. 边角料; 2420t; 生产线; 固态; 一般工业固体废物; 020-001-03; /; 集中收集，用作生物质燃料燃烧. 木屑粉尘; 141.67t; 除尘、室内沉降; 固态; 900-999-66. 灰渣; 59.6t; 生物质锅炉燃料; 固态; 900-999-64; 收集供给周边农户用作农肥. 废胶渣; 2.5t; 涂胶; 固态; 危险废物; 900-014-13; T; 储存于危废暂存间，定期委托具有相关资质的单位清运处置. 废三聚氰胺胶桶; 0.015t; 原料包装; 固态; 900-041-49; T/In. 废脲醛树脂胶桶; 0.01t; 原料包装; 固态; 900-041-49; T/In. 废含油抹布; 0.1t; 设备维修; 固态; 900-041-49; T/In. 废活性炭; 0.749t; 废气处理; 固态; 900-041-49; T. 废润滑油; 0.1t; 设备维修; 液态; 900-214-08; T，I. 废油桶; 0.01; 设备维修; 固态; 900-041-49; T，I. 注：表中危险废物代码为《国家危险废物名录》（2021年版）中确定的废物类别。 （3）固体废物环境管理要求 本项目应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等档要求将固体废物分类收集。本项目应根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ202-2012）的要求，严格落实各项环保措施，安全处理，并做好台账记录。危险废物转运过程中应注意密封，避免危险废物遗落或洒落，造成二次污染，并按要求报环保部门备案。本项目生活垃圾分类收集后定点堆放，委托环卫部门清运。 1）一般工业固体废物环境管理要求 A、收集和存放 ①各单位一般固体废物产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到临时存放场所。并按GB15562.2设置环境保护图形标志。 ②为防止一般固体废物和渗滤液的流失，需设置导流渠、渗滤液收集池；存放场所应具备防雨淋、防泄漏、防扬散、防流失等设施或措施。 ③一般固体废物贮存场禁止将危险废物和生活垃圾混入。如混入危险废物，则全部按照危险废物进行处置。 ④堆场所属单位，应建立检查维护制度。定期检查维护围挡、喷淋、导流渠等设施，发现异常及时处理，以保障正常运行。 - 转运与处置 ①各单位应合理采用先进的生产技术和设备，减少工业固体废物的产生，降低工业固体废物的危害性。 ②合同签订处室为责任监管部门，签订合同中应明确相关环境保护要求或签订环保协议书，处置、利用方自有或外租的堆放场地，也必须符合5.2条款的要求，责任部门应在合同签订前明确相应的要求，并在合同履行过程中进行监督检查。 ③水处理设施产生的工业污泥（含各工序水处理污泥），应按照所属项目环评要求返回相应生产系统综合利用，如需出厂处置的，需按照省市环保部门要求，执行转移联单制度。 ④出厂的固体废物应运至协议内指定的堆场，运输单位不得擅自向固体废物贮存场所以外的区域倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 C、登记、台账管理 各单位应按要求建立固体废物台账。记录并保存一般固体废物的种类、数量、流向、储存、处置的相关资料，原始资料保存两年。 D、应急制度 产生、收集、贮存、运输、利用、处置一般工业固体废物的单位，需制定意外事故的防范措施和应急预案。 2）危险废物 危险废物主要包括废活性炭、废润滑油、废油桶、废三聚氰胺胶桶、废脲醛树脂胶桶、废含油抹布收集后暂存于危险废物暂存间委托有资质的单位进行处置。 ①危险废物贮存设施环境影响分析 项目危险废物存放于专用容器中，暂存于车间危险废物暂存间内，委托有危废处置资质的单位定期进行处置，企业根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设危废暂存间，并按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场）（GB15562.2-1995）及其修改单要求设置危险废物警示。项目危险废物暂存间按照以下要求进行设计施工： Ⅰ、贮存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：防渗层采用2mm厚高度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。 Ⅱ、设置安全照明设施和观察窗口； Ⅲ、地面与裙角要用坚固、放渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物兼容； Ⅳ、采取防雨、防风、防晒、防渗措施。根据项目设计资料，项目危险废物暂存间建筑面积10m2，项目单次危险废物最大产生量约5.0t，暂存间有足够能力贮存项目危险废物。同时项目危险废物贮存于车间内部，存放于专用容器中，与外环境无直接联系，对外环境影响较小。 ②运输过程的环境影响分析 本项目危险废物运输转移影响主要为危险废物产生节点至暂存间之间的转运，该过程均在车间内完成，危险废物从产生环节及时收集后，采用桶装运至危废间暂存，正常情况下废物撒落的几率不大，内部转运路线不涉及环境敏感点。 本项目危险废物依托现有的危险废物暂存间（生产车间内），项目危险废物暂存场所基本情况如下： 表4-12 建设项目危险废物贮存场地基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废 物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废胶渣; HW13; 900-014-13; 生产车间内; 10m2; 桶装; 5.0t; ＜一个月. 2; 废三聚氰胺胶桶; HW49; 900-041-49; 堆垛; 半年. 3; 废脲醛树脂胶桶; HW49; 900-041-49; 堆垛; 半年. 4; 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 桶装; 半年. 5; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 桶装; ＜一个月. 6; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 桶装; 半年. 7; 废油桶; HW08; 900-249-08; 堆垛; 半年. 此外，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》要求填写危险废物联单，严格管理危险废物的收集、贮存过程，最终交由有处置相关危险废物资质的机构处置。 ③委托处置的环境影响分析 项目危险废物委托有危废处置资质的单位定期进行处置。根据广西壮族自治区生态环境厅网站所查询的信息，具有危险废物HW08、HW49、HW13处置资质的单位见表4-13，项目营运后建设单位可根据实际情况委托下列单位进行危险废物处置。 表4-13 项目周边具有危险废物处置经营资质单位一览表 序号; 单位名称; 处理 能力; 许可证编号; 核准经营危险废物类别; 本项目危险废物类别（代码）. 1; 柳州金太阳工业废物处置有限公司; 30000t/a; GXLZH2018001; 收集、贮存、处置HW02~09、HW11~14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW33~35、HW37~40、HW45、HW48、HW49、HW50等27大类危险废物323小类危险废物; HW08（900-214-08 900-249-08） HW49（900-041-49） HW13（900-014-13）. 2; 中节能（广西）清洁技术发展有限公司; 40100t/a; GXNN2017004; 收集、贮存、处置HW01-06、HW08-09、HW11-14、HW16-32、HW34-40、HW45-50类危险废物. 3; 广西兄弟创业环保科技有限公司; 8000t/a; GXNN2018001; 收集、贮存HW02~03、HW06、HW08~09、HW11~13、HW16~18、HW21~24、HW26~27、HW29、HW31~32、HW34~35、HW46、HW48~50. 综上所述，本项目所产固体废弃物去向明确、合理、安全，不会造成二次污染，可实现“资源化、无害化”目标，项目固体废物对环境影响不大。 ⑤危险废物环境管理要求 收集：严格按照危险废物特性结合《国家危险废物名录》(2021版)对危险废物进行识别并分类，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不兼容而未经安全性处置的危险废物。 标识：①危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志，危险废物的贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须依法设置相应危险废物标识、警示标志和标识牌，标识牌上应注明贮存的危险废物代码、危害性以及开始贮存的时间等内容。危险废弃物的容器不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废弃物泄漏的隐患。废弃物收集容器应粘贴危险废弃物标签,明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质，并保持清晰可见。 ②设置的标识标志必须符合国家标准要求的规格尺寸比例和颜色要求，喷涂和印刷品质要求油墨均匀，且不易退色，图案、文字清晰、完整;套印准确，套印误差应不大于lmm。 ③各种标识标志的设置要牢固，位置要准确、明显、醒目，如有标志退色、损坏、危险废物利用暂存、处置场所变更等情况，应及时更换标志。 ④危险废物的标识必须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场所》(GB15562. 2-1995)要求。 贮存：①危险废物置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。 ②危险废物贮存应采取符合国家环境保护标准的防护措施，设置泄漏、溢满事故收集、处理防护设施。 ③禁止将不能兼容的危险废物混合贮存，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 转移：应当如实填写并运行危险废物转移联单，如无特殊规定选择电子转移联单，当有特殊规定或存在系统运行不畅、故障时可采用纸质联单。在危险废物转移前执行报告制度。跨省级行政区划转移危险废物的，应当向危险废物移出地省级生态环境行政主管部门申请并获得批准后方可进行跨省转移。 处置：应当将危险废物提供或者委托给具备危险废物收集、利用或处置能力的危险废物许可证单位或符合规定的豁免经营单位进行收集、贮存、利用、处置，禁止随意倾倒、偷排，使危险废物得到综合利用或无害化处理，防范环境风险。 4、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目营运期噪声主要来自热压机、涂胶机、锯边机、砂光机及风机等设备运行噪声，各种设备噪声源强为70~90dB（A）之间。项目运营期主要设备噪声源强见表4-14。 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，采用如下模式进行噪声影响预测： ①室外声源： 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为： 式中： LP(r)--预测点的声压级（dB(A)）； LP0--点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； r--为点声源距预测点的距离(m)。 ②室内声源： 对于室内声源，可按下式计算： 式中： LP(r)--预测点的声压级（dB(A)）； LP0--点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； TL--围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=10~20dB(A)；本项目取TL=15dB(A)； a--吸声系数；对一般机械车间，取0.15。 ③对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： 式中： N--声源个数； L0--预测点的噪声背景值（dB(A)）； LP(r)--预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。 - 根据项目生产特点，项目噪声预测厂界噪声结果见表4-15。 |
| --- | --- |

表4-14  项目噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB(A)

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声压级/距声源距离 dB(A)/m | 源控制措施 | 空间相对位置 |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑外噪声 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离/m |
| 1 | 涂胶机 | 生产线 | 75/1 | 基础减振、厂房隔声 | 10 | 30 | 0 | 10 | 55 | 8h | 15 | 40 | 170 | 155 | 20 | 85 | 1 |
| 2 | 冷压机 | 生产线 | 80/1 |  | 10 | 45 | 0 | 10 | 60 |  | 15 | 45 | 170 | 170 | 20 | 70 | 1 |
| 3 | 拼接流水线 | 生产线 | 75/1 |  | 15 | 30 | 0 | 15 | 51.5 |  | 15 | 36.5 | 165 | 155 | 25 | 70 | 1 |
| 4 | 热压机 | 生产线 | 80/1 |  | 10 | 75 | 0 | 10 | 60 |  | 15 | 45 | 150 | 190 | 20 | 50 | 1 |
| 5 | 锯边机 | 生产线 | 90/1 |  | 5 | 15 | 0 | 5 | 76 |  | 15 | 61 | 175 | 170 | 15 | 70 | 1 |
| 6 | 封边机 | 生产线 | 85/1 |  | 50 | 90 | 0 | 50 | 51 |  | 15 | 36 | 155 | 200 | 35 | 30 | 1 |
| 7 | 叉车 | 车间 | 85/1 |  | 10 | 5 | 0 | 5 | 71 |  | 15 | 56 | 170 | 130 | 20 | 110 | 1 |
| 8 | 全自动4.0全屋定制设备 | 生产线 | 85/1 |  | 20 | 30 | 0 | 20 | 59 |  | 15 | 44 | 70 | 40 | 120 | 90 | 1 |
| 9 | 数控裁板锯 | 生产线 | 90/1 |  | 5 | 20 | 0 | 5 | 76 |  | 15 | 61 | 85 | 30 | 105 | 100 | 1 |
| 10 | 钻机 | 生产线 | 90/1 |  | 50 | 70 | 0 | 33 | 59.6 |  | 15 | 44.6 | 40 | 80 | 150 | 50 | 1 |
| 11 | 开料机 | 生产线 | 90/1 |  | 10 | 30 | 0 | 10 | 70 |  | 15 | 55 | 80 | 40 | 110 | 90 | 1 |
| 12 | 生物质锅炉（燃生物质燃料） | 锅炉房 | 80/1 |  | 80 | 95 | 0 | 0 | 80 |  | 15 | 65 | 15 | 120 | 175 | 10 | 1 |

备注：以厂房左下角为坐标原点，以东为X轴正方向，以北为Y轴正方向。

|  | 表4-15 厂界噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 位置 噪声值; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 44.3; 45.6; 51.2; 50.8. 评价标准; 昼间; 65; 65; 65; 65. 由预测结果可以看出，主要声源设备采取基础减振、隔声再加上距离的衰减，夜间不生产，厂界昼间噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。项目周边200m范围内无敏感点，因此，项目运营期对周边敏感点影响不大。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）提出了企业自行监测的一般要求、监测方案制定、信息记录和报告的基本内容和要求，本评价参照监测技术指南中相关内容，结合本项目特征，制定项目的污染物监测计划。 表4-16 污染源监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测位置; 监测频率; 备注. 噪声; LAeq（dB）; 厂界四周; 1次/季度; 执行GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》3类标准. 5、土壤、地下水污染防治措施分析 本项目属 C2021-胶合板制造，《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中“4.1一般性原则”指出：“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类（附录A）。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。”本项目项目属于“N 轻工-110 人造板制造-其他”，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“附录 A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别”的划分，本项目对应“制造业－其他用品制造”的“其他”类别，属于Ⅲ类建设项目。本项目为污染影响型，本项目位于工业园区内，500范围内不存在居民区，则敏感程度为不敏感。本项目占地规模为小型（≤5hm2），可不开展土壤环境影响评价 （1）地下水污染防治措施 本项目为技改项目，主要在现有工程基础上进行改造，现有工程已有的地下水污染防治措施：甲醛、苯酚罐区、制胶生产区、储胶生产区、原料储存区、事故应急池、初期雨水、危险废物暂存间已按重点防渗区防渗，防渗层采用铺设为2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数≤1×10-10cm/s），符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗技术要求；厂区内循环水池按一般防渗区防渗，防渗性能不低于1.5 m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层；厂区其他区域地面硬化为简单防渗。 本项目依托现有原料储存区及危险废物暂存间，已落实好防渗措施，本项目发生渗漏时得到有效的控制，对项目所在区域地下水环境的影响很小。 （2）土壤污染防治措施 项目其他大气污染物主要为甲醛、非甲烷总烃等挥发性有机物，排放至大气环境后容易挥发，不会在土壤中富集，对土壤环境的影响较小。同时，本项目对厂区地面已采取水泥、混凝土硬化，能有效避免污水或物料经过入渗途经影响土壤环境。此外，项目应加强对地下污水管线的管理，定期检查，防止污水泄漏污染土壤环境。在采取相应预防措施的基础上，项目对区域土壤环境的影响较小。 6、生态 项目场地内及周边无生态环境保护目标。 7、环境风险分析 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）及其附录 B.1，设备维修过程产生的废润滑油属于附录 B.1 所示的突发环境事件风险物质；润滑油、废润滑油属于可燃物质，容易引发火灾，需密封单独存放，随意堆放导致泄漏对人体和环境会产生严重危害。 （2）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及其附录B.1中危险物质名称及临界量情况，矿物油被列入其中，矿物油的临界量为2500吨。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 式中： q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 项目危险物质数量与临界量比值计算结果具体见表。 表4-17 项目危险物质总量与其临界量比值计算结果表 序号; 物质名称; 贮存量/吨; 临界量/吨; qn/Qn. 1; 润滑油; 1.0; 2500; 0.0004. 2; 废润滑油; 0.1; 2500; 0.00004. 3; 废胶渣; 2.5; /; /. 4; 废三聚氰胺胶桶; 0.015; /; /. 5; 废脲醛树脂胶桶; 0.01; /; /. 6; 废含油抹布; 0.1; /; /. 7; 废活性炭; 0.749; /; /. 8; 废油桶; 0.01; /; /. 合计; Q=0.00044. 经计算，本项目Q=0≤0.00044<1。该项目环境风险潜势为I，环境风险简单分析。 （3）风险分布情况及影响途径 本项目风险分布情况及影响途径见表4-18。 表4-18 风险分布情况及影响途径 序号; 风险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 仓库; 润滑油; 泄露、火灾; 大气、地表水、地下水. 2; 危险废物仓库; 废润滑油; 泄露、火灾; 大气、地表水、地下水. ①废润滑油、润滑油泄漏 - 环境空气影响分析 本项目油类物质储存量小，发生泄漏时泄漏量小。及时切断泄漏源，泄漏过程润滑油油产生量较小，挥发的少量废气不会对周围环境空气造成明显影响。发生火灾事故时，烟气将进入环境空气，将对项目周围及下风向环境空气质量产生一定影响。若事故的发生不能得到及时有效的处理，可能会对大气环境和人群健康产生影响。 - 地表水环境影响分析 本项目油类物质储存量小，项目油类物质容器发生破损时，泄漏量小，及时发现并处理，泄漏的化学品不会溢出项目范围。一旦发生泄漏，使用消防铲、消防沙对泄漏出的润滑油围堵、吸附，就近挖坑或筑简易拦截土坝。防止漏油随意流淌，导致污染范围扩大。事故处置时，应防止产生明火，严禁吸烟、电焊、使用打火机等明火作业，避免引起火灾。泄漏物收集于容器中作为危废处理，不会对周围水环境造成明显影响。 ②油类物质火灾事故 润滑油、废润滑油均属于可燃物质，当发生泄漏并遇明火发生火灾时，燃烧产生烟雾、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物和有机废气，不完全燃烧产物烟尘、CO、有机废气进入大气将会给周围居民和环境带来影响。本项目易发生火灾的位置位于危险废物暂存间、原料仓库，火灾产生的浓烟会以火灾点为中心在一定范围内降落大量烟尘，火灾点上空局部气温、气压、能见度等会产生明显的变化，对局部大气环境（包括下风向大气环境）造成较大的短期的影响；火灾同时伴随着物料的泄漏影响周围大气环境。火灾对周围环境的影响体现在火灾期间有毒烟气对周围环境的影响，这种影响一般是短暂的。 ③消防废水影响分析 火灾事故发生时，灭火产生的消防废水可能含受泄漏的物质污染，为防止消防废水汇入雨水管道外排至周边地表水体造成污染，在厂区内已设置事故应急池（250m3），使得消防废水能够得到集中收集、汇入污水处理设施处理，禁止将消防废水直接排入厂区雨水管道外排至周边地表水体。 - （4）环境风险防范措施及应急要求 - 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77 号）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）提出以下环境风险防范措施及应急要求： - ①危险物质管理制度要求 - 润滑油储存区必须考虑防火安全问题，要与驻地、周边居民居住区、公路、铁路、通信路线、架空电力线等有一定安全距离。油桶应放置阴凉地方，避免太阳暴晒。 - 危险废物暂存间做好防渗措施。在四周建筑围堰，防止废润滑油漏出污染周边环境。 - 场所内需备有必要的泡沫灭火器等有效的消防器材，并应定期检查，确保其完好和有效性，不许任何人挪作他用。 - 润滑油储存区周围应悬挂“禁止烟火，严禁明火”等警示标志。 - 本项目应尽量减少相关危险物质最大储存量，避免危险事故的发生。 ②危险废物管理制度要求 企业须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接收单位的名称。 - 禁止将不兼容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； - 盛装危险废物的容器必须完好无损、密封、有盖； - 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； - 应定期将危险废物交委托有资质单位处理，尽量减少危险废物的暂存量，避免危险事故的发生； - 建立危险废弃物安全管理制度。危险废弃物应妥善收集并转移至有资质单位进行处置。 ③事故应急措施 - 事故收集沟、应急池 本项目危险物质和危险废物在储运、使用过程中，可能发生的泄漏，为防止泄漏的危险废物对外环境产生影响，在相应的危废存放区四周设置围堰、收集沟，以及时收集泄漏的各类危废溶液并导流至事故池，收集到的危废溶液须交由具有相关危废经营许可资质的单位进行处置。项目建设的事故应急池基础应进行防渗、耐腐蚀处理，不能有裂痕，不能与泄漏液体发生反应。事故应急池平时必须保持空置状态，严禁储存各类废水。运行人员在巡视设备中，发现润滑油发生泄露，及时汇报并进行查漏、堵漏、回收；一旦发生泄露，不得有明火靠近，并严格按照消防管理制度执行，严防事故有外漏而造成的环境污染。 - 消防系统 厂内设置独立的消防给水，泡沫消防系统，同时在厂区配置一定数量的推车式和手提式干粉灭火器，以扑灭初起零星火灾，厂区内的办公区、配电间、生产车间、仓库、危险废物暂存间等均布置小型灭火器材，扑救小型火灾，较大的火灾可用厂内的消防栓等移动消防设备进行灭火并及时通知当地消防部门支援。 - 火灾事故应急措施 若厂区发生火灾，厂区人员应利用厂区配备的消防器材和采用就地取材等方式尽力灭火，若火势无法控制难以扑灭或者有可能发生爆炸时，应立即撤离，疏散周边人员，同时向119、110或122报告，请求援助，并向公司应急中心报告，尽力将人员伤亡和财产损失降到最低；若现场有轻伤以上的人员伤亡时，现场人员立即向120求救，并在24小时内向上级有关部门报告。 - 制定应急预案 - 项目在生产过程将产生潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。为使环境风险减小到最低程度，必须加强劳动安全管理，制定完善、有效的安全措施，尽可能降低事故发生概率。一旦发生事故，需要采取应急措施，控制和减少事故危害。因此，建设单位需要制定相应的应急预案。 - （5）结论 - 项目在采取一系列事故防范措施，制定完备的环境风险应急预案，本项目环境风险影响在可接受范围。 - 建设项目环境风险简单分析内容表见表4-19。 - 表 4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 全屋定制9.8万立方米高端生态家俱板项目. 建设地点; 广西柳州市鹿寨县鹿寨镇十里亭（广西桂中现代林业科技产业园）. 地理坐标; 经度; 109°46'15.088"; 纬度; 24°29'8.808". 主要危险物质及分布; 主要危险物质为润滑油、废润滑油，分布在原料仓库和危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 危废暂存间可能发生泄漏，污染厂区土壤及地下水；厂区污水处理设施泄漏导致废水直排造成地表水、地下水、土壤受到污染；废气处理设施故障导致废气未经处理后直接排放，影响周边大气环境。. 风险防范措施要求; 危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设。确保污水处理设施的去除效率及对污水处理设施进行定期检查做好防渗工作。加强检修维护，确保废气收集系统的正常运行。建立环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度；加强环保设施巡检，定期清理维护废气处理设施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目Q＜1，环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。. （6）突发环境事件应急预案 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014 修订）、《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119 号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急〔2018〕8号）等要求，企业须编制企业突发环境事件应急预案，以便在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。根据环境风险分析的结果，企业可委托有关单位或者自行编制环境风险突发事故应急预案，对于项目营运期可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案。 8、本项目与排污许可证的衔接内容与要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可管理办法（试行）》（原环境保护部 部令第48号）、《原环境保护部办公厅<关做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知>》（环办环评〔2017〕84号），纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称“排污单位”）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。依据相关法律规定，生态环境主管部门对排污单位排放水污染物、大气污染物等各类污染物的排放行为实行综合许可管理。2015年1月1日及以后取得建设项目环境影响评价审批意见的排污单位，环境影响评价档及审批意见中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为胶合板和细木工板制造，因此，胶合板、细木工板的生产属于“十五、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 20 其他 登记管理”类别，排污许可行业类别为“登记管理”，《排污许可证申请与核发技术规范 人造板行业》（HJ1032-2019）要求，申领排污登记管理类别的许可证。 具体情况详见下表4-20： 表4-20 项目排污许可证的衔接内容与要求 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 十五、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 20. 33; 人造板制造202; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的胶合板制造 2021（年产10万立方米及以上的）、纤维板制造2022、刨花板制造2023、其他人造板制造2029（年产10万立方米及以上的）; 其他. 9、排污口规范化 根据《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（原国家环境保护总局环发〔1999〕24号）档的要求，排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，并作为落实环境保护——三同时制度的必要组成部分的项目验收内容之一。 ①废气排污口规范化 项目废气排气筒应设置编号铭牌，并注明排放的污染物。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》的要求并便于采样监测。 i、排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。 ii、采样口位置无法满足“规范”要求的，其监测位置由当地环境监测部门确认。 ② 噪声排放源规范化 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该附近醒目处设置环境保护图形标志牌，满足《环境保护图形标志排放口（源）》。 ③设置标志牌 根据原国家环境保护总局办公厅档环办〔2003〕95号《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》相关要求：一切排污单位的污染物排放口（源）和固体废物贮存、处置场，必须试行规范化整治，按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 1）排放口（源）和固体废物贮存、处置场规范化的环境保护图形标志牌，必须使用由生态环境局统一定点制作和监制。 2）环境保护图形标志牌设置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留，其中：噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。 3）重点排污单位的污染物排放口（源）或固体废物贮存、处置场，以设置立式标志牌为主。 4）一般排污单位的污染物排放口（源）或固体废物贮存、处置场，可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌。 - 10、环保投资 本项目总投资1900万元，环保投资为5万元，占总投资额的0.2%，具体投资情况详见表4-20。 表4-20 项目环保投资情况表 项目; 污染源; 污染物; 环保措施; 环保投资（万元）; 备注. 废气; 生物质锅炉废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 静电除尘器; ——; 依托原有. 涂胶、热压废气; 甲醛、非甲烷总烃、; 1个喷淋塔+除雾器+1套UV光氧化+1套活性炭吸附装置; ——; 依托原有. 木板加工废气; 颗粒物; 布袋除尘器; ——; 依托原有. 无组织排放; 颗粒物、非甲烷总烃、甲醛; 车间通风设施; ——; 依托原有. 废水; 原料泄露; 润滑油; 1个初期雨水池200m3、1个事故应急池250m3; ——; 依托原有. 噪声; 车间; 机械设备; 厂房隔声、基础减振; 5; 依托原有. 固废; 生产; 危险废物; 危废暂存间1间; ——; 依托原有. 一般固废; 一般固废暂存间; 依托原有. 日常生活; 生活垃圾; 垃圾桶; 依托原有. 规范设置; 废气排污标志牌、说明; 依托原有. 危险废物委托处置; 委托具体相关资质的单位处置; ——; 依托原有. 合计; 5. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒（依托现有项目） | 颗粒物、SO2、NOX | 静电除尘器 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 2#排气筒 | 甲醛、非甲烷总烃 | 1个喷淋塔（碱水水洗）+除雾+1套UV光氧化+1套活性炭吸附装置 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值 |
|  | 3#排气筒 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲醛 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度限值要求 |
|  | 厂房外无组织 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 减震、消声、隔声，使用低噪设备等 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 涂胶 | 废胶渣 | 暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位进行处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023） |
|  | 原料包装 | 废三聚氰胺胶桶 |  |  |
|  | 原料包装 | 废脲醛树脂胶桶 |  |  |
|  | 设备维修 | 废含油抹布 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 设备维修 | 废润滑油 |  |  |
|  | 设备维修 | 废油桶 |  |  |
|  | 生产线 | 边角料 | 集中收集，用作生物质燃料燃烧 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |
|  | 除尘、室内沉降 | 木屑粉尘 |  |  |
|  | 生物质锅炉燃料 | 炉渣 | 收集供给周边农户用作农肥 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区内甲醛、苯酚罐区、制胶生产区、储胶生产区、原料储存区、事故应急池、初期雨水、危险废物暂存间已按重点防渗区防渗，防渗层采用铺设为2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数≤1×10-10cm/s），符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗技术要求；厂区内循环水池按一般防渗区防渗，防渗性能不低于1.5 m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层；厂区其他区域地面硬化为简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建立、完善安全管理制度，严格制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建设完毕后，需按照《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第 48 号）相关要求在实施时限内申请排污许可证/登记，并需按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环 规环评[2017]4 号）完善竣工环境保护验收手续。 |  |  |  |

# 六、结论

结论： 综上所述，本项目所采取的环保措施可行，废气、废水、噪声能达标排放，所产生的固体废物均能得到合理处置。项目建设内容符合国家有关产业政策，项目在生产期间保证各项环保措施有效运行，项目生产运行对区域空气环境，水环境，声环境均不会产生明显不利影响，对区域环境质量影响较小。因此，在建设单位认真落实各项环保措施的基础上，做到环保设施达标运行，从环保的角度分析，本项目建设可行。

## 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | 0.636t/a |  |  | 1.57t/a | 0.615t/a | 1.591t/a | 0.955 |
|  | SO2 |  | 2.216t/a |  |  | 0.730t/a | 2.1t/a | 0.846t/a | -1.37 |
|  | NOX |  | 3.194t/a |  |  | 0.845t/a | 3.06t/a | 0.979t/a | -2.215 |
|  | 甲醛 |  | 0.0507t/a |  |  | 0.0017t/a | 0.046t/a | 0.0064t/a | -0.0443 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 0.0721t/a |  |  | 0.0021t/a | 0.0077t/a | 0.0665t/a | -0.0056 |
|  | 氨 |  | 0.162t/a |  |  |  |  | 0.162t/a | 0 |
|  | 酚类 |  | 0.0003t/a |  |  |  |  | 0.0003t/a | 0 |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 13200m3/a |  |  |  |  | 13200m3/a | 0 |
|  |  | COD | 2.64t/a |  |  |  |  | 2.64t/a | 0 |
|  |  | SS | 1.32t/a |  |  |  |  | 1.32t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 1.32t/a |  |  |  |  | 1.32t/a | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.33t/a |  |  |  |  | 0.33t/a | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  | 37.5t/a |  |  | 0 |  | 37.5t/a | 0 |
|  | 废边角料等 |  | 1500t/a |  |  | 2420t/a | 1500t/a | 2420 | 920 |
|  | 室内沉降、布袋除尘器收集的粉尘 |  | 60.38t/a |  |  | 141.67t/a | 60.38t/a | 141.67t/a | 81.29 |
|  | 灰渣 |  | 0 |  |  | 59.6t/a |  | 59.6t/a | 0 |
|  | 三聚氰胺废包装 |  | 0.1t/a |  |  |  |  | 0.1t/a | 0 |
|  | 尿素废包装 |  | 0.1t/a |  |  |  |  | 0.1t/a | 0 |
|  | 废弃的含油抹布、劳保用品 |  | 0.01t/a |  |  | 0.1t/a | 0 | 0.11t/a | 0.1 |
| 危险废物 | 废润滑油 |  | 0.01t/a |  |  | 0.1t/a |  | 0.11t/a | 0.1 |
|  | 废油桶 |  | 0.1t/a |  |  | 0.01t/a |  | 0.11t/a | 0.01 |
|  | 废甲酸桶 |  | 0.1t/a |  |  | 0 |  | 0.1t/a | 0 |
|  | UV废灯管 |  | 0.15t/a |  |  | 0 |  | 0.15t/a | 0 |
|  | 废活性炭 |  | 6.458t/a |  |  | 0.749t/a | 3.43t/a | 3.777t/a | -2.681 |
|  | 氢氧化钠废包装 |  | 0.1t/a |  |  | 0 |  | 0.1t/a | 0 |
|  | 废胶渣 |  | 0 |  |  | 2.5t/a |  | 2.5t/a | 2.5 |
|  | 废三聚氰胺胶桶 |  | 0 |  |  | 0.015t/a |  | 0.015t/a | 0.015 |
|  | 废脲醛树脂胶桶 |  | 0 |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | 0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①